- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建蚯蚓养殖项目

建设单位（盖章）： 如皋毛毛蚯蚓养殖有限公司

编制日期：   2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

2024 年 6 月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建蚯蚓养殖项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-320682-89-01-352024 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈聪 | 联系方式 | 18862754725 |
| 建设地点 | 南通市如皋市磨头镇曹石村17组 |  |  |
| 地理坐标 | （120度32分26.54秒，32度17分18.25秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、〔A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 如皋市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 皋行审备〔2024〕1957号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19480 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《如皋市城市总体规划（2013-2030）》； 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于如皋市城市总体规划的批复》（苏政复[2014]120号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目属于〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，位于如皋市磨头镇曹石村17组，本项目主要对蚯蚓粪便综合利用，为农村配套项目。用地性质为一般农用地，符合磨头镇用地规划和总体规划，具体见附件4。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 （1）产业结构调整目录 本项目为〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十二条第3款“城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。 对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，本项目不在“两高”项目名录内。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 - 农业农村部“农办议[2018]86号” 中华人民共和国农业农村部“对十三届全国人大一次会议第1307号建议的答复”（农办议[2018]86号）指出:蚯蚓是优质蛋白质饲料和重要的中药材原料。养殖蚯蚓有助于促进畜禽粪便、农作物秸秆和厨余垃圾等废弃物资源化利用。蚯蚓粪作为高效绿色有机肥，能改善土壤结构，增强光合作用，提高农产品产量和品质。从内蒙古等地实践看，蚯蚓养殖具有较高的经济效益和显著的生态效益。 …… 下一步，我部将会同财政部，加强对蚯蚓养殖省份的指导，共同推动蚯蚓养殖业加快发展。一是强化政策项目引导。近年来，我部会同国家发展改革委、财政部联合开展了整县推进畜禽粪污资源化利用工作，资金主要用于支持规模养殖场和第三方处理机构粪污资源化利用设施建设。关于按照养殖规模以及处理废弃物和有机垃圾数量给予蚯蚓养殖企业补贴，地方可结合实际，统筹研究使用相关项目资金，对相关设施建设进行支持。二是加大对相关机械装备的研发推广支持力度。指导相关省份对翻堆机、装载机、包装机等通用养殖机械设备进行梳理，加强宣传引导，积极推进纳入补贴范围内的相关机具购置敞开补贴、应补尽补。密切跟踪蚯蚓活体与蚯蚓粪筛分机械等先进适用养殖机械的引进消化吸收进展情况，待符合条件后按程序纳入农机购置补贴范围。三是推动行业健康发展。鼓励依托规模养殖企业和合作社等成立行业协会，加快制定蚯蚓养殖技术和装备的团体标准，研究提出支持蚯蚓养殖发展的政策建议，促进行业持续健康发展。 本项目利用生活污水处理厂污泥、蘑菇菌渣、河藕渣、畜禽粪便腐熟发酵后进行蚯蚓养殖，属于农业农村部支持和引导发展的蚯蚓养殖业，项目建设具有较好的经济效益和生态效益。 2、选址及用地规划相符性分析 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，用地性质为农业用地。 项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资源部 国家发展和改革委员会 国土资发[2012]98号）中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 因此，本项目选址合理且符合用地规划。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》、《如皋市生态空间管控区域调整方案》相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《如皋市生态空间管控区域调整方案》，与本项目最近的生态空间保护区域为东侧的如海运河（如皋市）清水通道维护区，保护区边界与本项目最近距离为0.06km，不在其生态空间管控区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《如皋市生态空间管控区域调整方案》。 ②与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发（2020）49号）相符性分析 对照江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案，本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，距离如海运河（如皋市）清水通道维护区边界最近距离约0.06km，则本项目属于一般管控单元。“一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。”本项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入市政雨水管网；无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后用于蚯蚓养殖用水，不外排；固废零排放。因此本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发（2020）49号）的相关要求。 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕 49 号）文件中“（五）落实生态环境管控要求-严格落实生态环境法律法规标准，国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实省域、重点区域（流域）、市域及各类环境管控单元的“1+4+13+N”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，长江流域、太湖流域、淮河流域、沿海地区等“4”个重点区域（流域）管控要求，“13”个设区市管控要求，以及全省“N”个（4365个）环境管控单元的生态环境准入清单。”本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，属于长江流域，为重点区域（流域）。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表1-1。 表1-1 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管理类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 一、长江流域. 空 间 布 局 约 束; 1. 始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2. 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）） 《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目， 5. 禁止新建独立焦化项目。; 本 项 目 为〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，本项目不在生态空间管控区域规划范围内，不属于化工、钢铁行业。; 符合. 污 染 物 排 放管控; 1. 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目不新增废水排放，本项目不涉及长江入河排污口。; 相符. 环 境 风 险 防 控; 1. 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2. 加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目设置有专门的风险防范措施防止对地表水造成污染，详见风险分析。; 相符. 资 源 利 用 效 率 要 求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 本项目不新增岸线要求，满足资源利用效率要求。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）的相关要求。 ③与《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通证办规[2021]4号）相符性分析 对照文件附件3中南通市生态环境总体准入管控要求中的空间约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求，本项目不属于禁止、淘汰类项目。项目所在地不在生态空间管控范围内；各污染物经处理后达标排放，本项目属于〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，且不涉及通用工序，不在其管理行业内，故无需进行排污权交易。企业加强风险管控。综上所述，本项目符合市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（通政办规〔2021〕4号）相关要求。 ④与《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发〔2021〕166 号）相符性分析 对照《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，本项目位于如皋市磨头镇兴韩村八组60号，项目不涉及相关燃料、涂装化工及地下水开采等，项目不在生态空间管控区域规划范围内，不属于化工、钢铁行业。项目建成后废气达标排放，废水、固废零排放。项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。因此，符合《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发〔2021〕166 号）的要求。 ⑤与《江苏2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 对照《江苏省（南通市）2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》登录公告中江苏省（南通市）2023年度生态环境分区管控动态更新成果查询网址，根据辅助分析功能的准入分析结果显示本项目所在地属于生态环境分区管控中的一般管控区－磨头镇。本项目与江苏省生态环境分区管控动态更新成果位置关系见附图5。与磨头镇一般管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-2 与磨头镇一般管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 一般管控单元要求; 相符性分析. 空间布局约束; - 1.各类开发建设活动应符合如皋市、磨头镇国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 - 2.位于通榆河流域的建设项目，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》等相关要求。; 本项目为〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，符合磨头镇规划。 本项目位于通榆河三级保护区，且本项目无生产废水，新增生活污水经化粪池处理后作蚯蚓养殖不外排。. 污染物排放管控; - 1.落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 - 2.开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 - 3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目建成后将严格落实污染物总量控制。. 环境风险防控; - 1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 - 2.合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目建成后将完善环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; - 优化能源结构，加强能源清洁利用，提高资源能源使用效率，万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。 - 提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 - 3.严格执行《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（皋政发〔2013〕162号）的相关要求，落实相应的禁燃区管控要求。禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 生产过程中使用电能，未使用高污染燃料，故符合禁燃区的相关要求。. （2）环境质量底线 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》：2023年如皋市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO日平均质量浓度第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TSP的24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数质量浓度未达到标准，区域属于不达标区。 根据《南通市生态环境状况公报》（2023年），2023年，南通市完成大气污染防治重点项目3021项，减排氮氧化物1876吨、挥发性有机物1370吨，完成年度减排目标。南通市人民政府已印发《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》（通政发〔2024〕24号，以下简称《方案》），制定了“以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排，到2025年，全市PM2.5平均浓度27微克/立方米左右，氮氧化物和VOCs排放总量比2020年下降10%以上”的减排目标。《方案》提出了“坚决遏制‘两高一低’项目盲目上马”等二十四项重点工作计划，制定了详细的工作任务、责任分工和完成时限，预计全市2025年大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，2023年如皋市昼间区域噪声平均等效声级在50.1～53.7 dB（A）之间，夜间区域噪声平均等效声级在41.7～44.7 dB（A）之间，区域声环境等级均处于二级水平。各类功能区噪声昼间总测次达标率为100%，夜间总测次达标率为98.7%，相比2022年各类功能区声环境质量基本保持稳定。如皋市交通干线昼间噪声平均等效声级值在61.1~67.2 dB（A）之间，夜间噪声平均等效声级值在50.1~55.9 dB（A）之间，昼、夜间道路交通噪声环境质量均处于一级（好）水平。与2022年相比，昼间道路交通噪声基本稳定，声环境质量处于一级（好）水平，平均等效声级均有所上升，上升幅度在0.8~ 3.1 dB（A）之间。 建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目为〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。本项目用电来源于区域电网，可满足项目使用要求。 （4）环境准入负面清单 A.对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号），本项目位于磨头镇曹石村17组，本项目属于〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此符合指导意见要求。 表1-3 与《<长江经济带发展负面清单指南>(试行，2022年版)》相符性分析 序号; 管控条例; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》。; 本项目不属于码头及过长江干线通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与洪水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目; 相符. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. B.对照《（江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号），本项目属于塑料制品业，不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此符合指导意见要求。 表1-4 与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及长江干线过江通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内。; 相符. 7; 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流 1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深 1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 8; 禁止在距离长江干流岸线 3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目不属于尾矿库项目。; 相符. 9; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中所列高污染项目。; 相符. 11; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 12; 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性的化学品。; 相符. 13; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。; 相符. 14; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组，不属于太湖流域。; 相符. 15; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱项目。; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不属于合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 相符. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，不属于独立焦化项目。; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 20; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目。; 相符. C.对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号，本项目不属于其中的禁止准入类或许可准入类。 表1-5 与《市场准入负面清单（2022年版）》对照分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 是否属于禁止范畴. 一; 禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不涉及; 否. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 不涉及; 否. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 不涉及; 否. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动; 不涉及; 否. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不涉及; 否. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不涉及; 否. 二; 许可准入类（农、林、牧、渔业）. 1; 未经许可或指定，不得从事特定植物种植或种子、种苗的生产、经营、检测和进出口; 不涉及; 否. 2; 未经许可或指定，不得从事特定植物种植或种子、种苗的生产、经营、检测和进出口; 不涉及; 否. 3; 未获得许可，不得繁育、调运农林植物及其产品或从国外引进农林繁殖材料; 不涉及; 否. 4; 未获得许可，不得从事农林转基因生物的研究、生产、加工和进口; 不涉及; 否. 5; 未获得许可，不得从事林木加工经营或利用森林资源、湿地资源开展生产经营活动; 不涉及; 否. 6; 未获得许可，不得从事种畜禽等动物遗传材料的生产经营; 不涉及; 否. 7; 未获得许可，不得从事渔业养殖、捕捞业务; 不涉及; 否. 8; 未获得许可，不得从事动物诊疗、进出境检疫处理等业务; 不涉及; 否. 10; 未获得许可，不得从事动物饲养、屠宰和经营; 不涉及; 否. 11; 未获得许可，不得从事生鲜乳运输、收购; 不涉及; 否. 12; 未获得许可，不得超规模流转土地经营权; 不涉及; 否. 综上所述，本项目与“三线一单”中的要求相符。 4、与《江苏省通榆河水污染防治条例》的相符性分析 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》的规定，通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河，南起南通长江北岸，北至连云港市赣榆县，包括焦港河，以及新沂河南偏泓、盐河、八一河、引水河、沭南航道、沭北航道、蔷薇河、青龙大沟、龙北干渠相关河段；主要供水河道，包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、焦港河、引江河、如泰运河、如海运河。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 根据《如皋市人民政府法制办公室“关于请求明确通榆河一级保护区范围的函”复函》，如皋市境内焦港河全线、如海运河全线、如泰运河（介于焦港河和如海运河中间段），及其河道两侧各1000m属于通榆河一级保护区。本项目距离焦港河、如泰运河（介于焦港河和如海运河中间段）、如海运河均在1km之外，不在一级、二级、三级保护区范围内。 #### 5、与江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函〔2021〕903号）相符性分析 根据《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》，为全面落实《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，坚决遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，根据全省突出生态环境问题整改调度会议精神，本次报送的“两高”项目范围是煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。同时，对造纸、纺织印染行业开展摸底排查。后续如国家、省对“两高”范围有明确规定的，从其规定。 本项目属于〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，不属于《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函〔2021〕903号）中附件1项目报送范围，因此，本项目不在禁止项目报送范围内。 6、与《江苏省大气污染防治条例》相符性分析 本项目属于〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，不属于钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目行业，使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺和设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。因此，本项目符合《江苏省大气污染防治条例》的相关要求。 7、与生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 根据指导意见内容，明确“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。 本项目属于〔A0519〕其他农业专业及辅助性活动、A0532〕畜禽粪污处理活动、〔N7723〕固体废物治理、〔N7810〕市政设施管理，对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，本项目不属于高污染、高环境风险、高耗能、高排放建设项目。 8、与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）相符性分析 根据《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）中的任务内容：“在重点行业现有企业全面推行强制性清洁生产审核，提高精细化管理水平，推广节水技术，改进生产工艺，降低能耗、减少污染排放”；“加强节能降耗、清洁生产、污染治理、循环利用等领域的技术创新和成果转化，大力推进原始创新和集成创新”；“全面深化生态环境分区管控方案、细化管控单元及行业准入条件，建立重点产业项目准入机制，优化产业发展”；“严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及江苏省实施细则，严守国家生态保护红线及江苏省生态空间管控区域”。本项目为农业项目，为非重点行业，恶臭气体经喷洒除臭剂后厂区无组织排放；颗粒物经雾炮喷淋后厂区无组织排放。因此本项目符合《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）要求。 9、与《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号）相符性分析 对照《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》的通知（苏发改资环发〔2021〕837号），本项目所属行业不属于“两高”项目。因此本项目符合相关要求。 10、与《如皋市推进重点行业绿色发展实施方案》的通知（皋办[2022]46号）相符性分析 对照《如皋市推进重点行业绿色发展实施方案》的通知（皋办【2022】46号），本项目不涉及电镀、铸造等相关工序，所属行业不在其规定的“分行业目标”中，本项目恶臭气体经喷洒除臭剂后厂区无组织排放；颗粒物经雾炮喷淋后厂区无组织排放；本项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后用于蚯蚓养殖用水，不外排；固废均能合理处理，因此本项目符合相关要求。 11、与推进“三区三线”划定工作相符性分析 “三区三线”：是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 本项目为农业项目，项目范围内也不涉及生态环境保护红线，本项目用地为农业用地，不占用农田保护红线，因此项目选址可行，符合相关要求。 12、与《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环 资〔2021〕827号）文件符合性分析 根据规划要求：在实现污泥稳定化、无害化处置前提下，稳步推进资源化利用。污泥无害化处理满足相关标准后，可用于土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化和农业利用。本项目污泥经处理后用于有机肥基质，符合规划文件要求。 13、与《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规[2019]4号）的符合性分析 根据《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规[2019]4号），拟建项目与该文件的符合性分析见下表。 表1-6 与《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》的符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。其中，作物种植设施用地包括作物生产和为生产服务的看护房、农资农机具存放场所等，以及与生产直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施用地；畜禽水产养殖设施用地包括养殖生产及直接关联的粪污处置、检验检疫等设施用地，不包括屠宰和肉类加工场所用地等。; 拟建项目使用生活污泥、畜禽粪便、蘑菇渣等养殖蚯蚓，其过程不属工业生产，属于农业，项目占地范围为农用地。; 符合. 2; 设施农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。种植设施不破坏耕地耕作层的，可以使用永久基本农田，不需补划；破坏耕地耕作层，但由于位置关系难以避让永久基本农田的，允许使用永久基本农田但必须补划。养殖设施原则上不得使用永久基本农田，涉及少量永久基本农田确实难以避让的，允许使用但必须补划。 设施农业用地不再使用的，必须恢复原用途。设施农业用地被非农建设占用的，应依法办理建设用地审批手续，原地类为耕地的，应落实占补平衡。; 根据用地证明，项目占用设施农田地中的一般农用地，不涉及永久基本农田。项目租赁设施农用地，停止运营后应拆除硬化地面，恢复原有耕地用途。; 符合. 3; 涉及补划永久基本农田的，须经县级自然资源主管部门同意后方可动工建设。; 项目不涉及占用永久基 本农田，无需补划; 符合. 14、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 表1-7 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析 导则要求; 企业状况; 相符性. 4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划; 本项目选址位于如皋市磨头镇曹石村17组，土地性质为农用地，选址符合磨头镇用地规划和总体规划; 符合. 5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 项目原料主要为生活污水处理厂污泥、畜禽粪便、蘑菇菌渣、河藕渣，不涉及有毒有害物质。; 符合. 5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放(控制)标准的要求。没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足 GB16297的要求，特征污染物排放制)应满足环境影响 评价要求。; 项目废气主要为氨、硫化氢，卸料搅拌、蚯蚓养殖过程产生的臭气定期喷洒微生物除臭剂、厂区周围种植大量绿化、蚯蚓粪采取覆盖等措施减少臭气无组织排放。; 符合. 5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合 GB14554 的要求。; 定期卸料区、腐熟区、养殖区喷洒植物除臭剂，进行绿化吸收，减少臭气无组织排放。; 符合. 5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用;排放时应满足特定行业排放(控制)标准的要求;没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB 8978的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。; 项目原料加工产生的渗滤液，收集后回用于蚯蚓养殖。; 符合. 15、与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195—2018）、《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23 号）符合性分析 表1-8 本项目与相关法规、规范符合性分析 法规、规范名称; 文件要求; 项目情况; 相符性分析. 畜禽粪便无害化处理技术规范 （GB/T36195—2018）; 粪便处理场所选址及布局要求 5.1 不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场： a) 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b) 城市和城镇居民区，包括文教科研, 医疗﹑商业和工业等人口集中地区； c）县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；; 本项目位于磨头镇曹石村17组，根据用地证明，项目范围内用地一般农用地，该宗地范围内不涉及基本农田。项目不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；也不位于城市和城镇居民区；不属于禁养区域。; 符合. 6 粪便收集,贮存和运输： 6.1 畜禽粪便贮存设施应符合《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622—2011) 6.4 畜禽粪便收集，运输过程中， 应采取防遗洒，防渗漏等措施。; 本项目不涉及畜禽粪便法人贮存；污泥、畜禽粪污运输分别要求密闭式专用污泥运输车和密闭式专用粪便运输车运输，防止臭气扩散对周围居民造成影响，且防“跑、冒、滴、漏”。; 符合. 7 粪便处理 7.1 固态 7.1.1 宜采用反应器、静态垛式等好氧堆肥技术进行无害化处理，其堆体温度维持50℃以上的时间不少于7d或45℃以上不少于14 d。; 本项目采用好氧发酵技术进行无 害化处理，其堆体温度维持50℃以上的时间不少于7d; 符合. 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城【2009】23号）; 1、国家鼓励采用节能减排的污泥处理处置技术； 2、鼓励充分利用社会资源处理处置污泥； 3、鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步； 4、鼓励研发适合我国国情和地区特点的污泥处理处置新技术、新工艺和新设备； 5、应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式。污泥处置是指处理后污 泥的消纳过程，处置方式有土地利用、填埋、建筑材料综合利用等。 6、污泥以园林绿化、农业利用为处置方式时，鼓励采用厌氧消化或高温好氧发酵（堆肥）等方式处理污泥。 7、高温好氧发酵处理污泥，鼓励利用剪枝、落叶等园林废弃物和砻 糠、谷壳、秸杆等农业废弃物作为高温好氧发酵添加的辅助填充料， 污泥处理过程中要防止臭气污染。; 本项目是通过蚯蚓养殖的方式处理污泥。采用 农林废弃物作为辅料。卸料区定期喷洒生物除臭剂，且进行防风、防雨、防渗漏设计，四周建设排雨水沟。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目介绍 如皋毛毛蚯蚓养殖有限公司成立于2018年07月02日，主要从事蚯蚓养殖；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；农村生活垃圾经营性服务；食用农产品批发；食用农产品零售；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 蚯蚓吞食牛粪等畜禽养殖废弃物、生活污泥后产生的排泄物即蚯蚓土，比普通土壤中N素多5倍，P素多7倍，K素多11倍，镁多3倍，酸碱度为中性，并含有丰富的铜、锌、钼、硼等植物生长所需的微量元素，是一种良好的生物有机肥。此外，蚯蚓本身兼有饲用、药用等多种价值，它富含动物蛋白，具有抗菌和抗病的医药功能，生物工程技术开发前景广阔。蚯蚓处理有机废弃物工艺简单、管理方便，能量消耗少，运营成本低，能大大减轻周边城镇、农村多种有机质废弃物收运、处置系统的压力，还能在一定程度上增加农村人口的收入，还肥于田。此外，生活污水处理厂产生的生活污泥同样也是一种天然的有机肥，如果仅通过干化焚烧是一种资源的浪费，不符合绿色发展“循环利用”的原则，生活污泥进行生物处理，从而将资源最大化利用，实现循环经济。因此越来越多的国家开始积极推广。 如皋毛毛蚯蚓养殖有限公司（以下简称毛毛蚯蚓）属于江苏沃润土壤修复科技有限公司（以下简称沃润土壤）关联公司。沃润土壤2020年办理蚯蚓养殖项目环评审批等相关手续（综合利用如皋同源污水处理厂污泥6000t/年），于2020年11月24日取得了如皋市行政审批局的审批意见（皋行审环表复[2020]290号）。并于2021年12月自行组织专家环保验收并通过。沃润土壤与如皋市住建局签订了污泥处置协议（为兼顾后续发展，处置污泥总量确定为10000t/年），因沃润土壤生产经营需要，后续项目主体拟以关联公司如皋毛毛蚯蚓养殖有限公司（两单位法人属同一人）建设运行，毛毛蚯蚓与沃润土壤污泥处置总量不得超过与住建局签订处置协议量，即毛毛蚯蚓污泥处置利用量为4000t/年。 在此背景下，毛毛蚯蚓养殖为沃润土壤发展需求，拟投资1000万元建设“蚯蚓养殖项目”（以下简称本项目）。本项目租赁磨头镇曹石村17组一般农用地29.22亩，新建养殖大棚约7000平方米，腐熟区2000平方米，购置装载机、上粪机、出蚓机等设备，项目建成后，年养殖蚯蚓500吨，年产有机肥基质3万吨。 （1）主体工程及产品方案 本项目产品方案见表2-1。有机肥基质执行中华人民共和国农业行业标准《有机肥料（NY/T525-2021）》相关标准，项目产品规格一览表见表2-1。 表2-1建设项目产品方案 序号; 产品名称; 设计规模; 年运行时数. 1; 蚯蚓; 500吨/年; 250d×8h. 2; 有机肥基质; 蚯蚓粪; 30000吨/年. 注：根据企业介绍，平均每处理50吨混合料，蚯蚓长大0.25-0.3t，同时产生蚯蚓粪39-40t。本项目年消耗混合料38000吨，则300吨蚯蚓长大约190-228t（合计490-528t），蚯蚓粪年产生量29640-30400t。因此与项目申报产品产能匹配。 表2-2 本项目有机肥基质质量指标一览表 序号; 控制项目; 限 值. 1; 有机物的质量分数（以烘干基计），%; ≥30. 2; 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计），%; ≥4.0. 3; 水分（鲜样）的质量分数，%; ≤30. 4; 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 5; 种子发芽指数（GI），%; ≥70. 6; 机械杂质的质量分数，%; ≤0.5. 7; 总砷（以烘干基计）; ≤15. 8; 总汞（以烘干基计）; ≤2. 9; 总铅（以烘干基计）; ≤50. 10; 总镉（以烘干基计）; ≤3. 11; 总铬（以烘干基计）; ≤150. 12; 蛔虫卵死亡率，%; ≥95. 13; 氯离子的质量分数，%; --. 14; 杂草种子活性，株/kg; --. （2）项目建设内容和工程规模 ①主体工程 本项目位于如皋市磨头镇曹石村17组。本项目厂区平面布置图见附图4。本项目主要经济技术指标见表2-3。 表2-3技术经济指标一览表 构筑物名称; 主要功能; 建筑面积; 单位. 腐熟车间; 好氧发酵; 2000; 平方米. 大棚; 蚯蚓养殖; 7000; 平方米. 筛分车间; 筛分、包装; 1000; 平方米. ②公辅工程 建设项目主要建设内容详见下表。 表2-4 工程建设内容组成一览表 类别; 工程名称; 设计能力（占地面积）; 备注. 主体工程; 腐熟车间; 2000m2; 卸料、搅拌、腐熟. 蚯蚓养殖大棚; 7000m2; 蚯蚓养殖. 筛分车间; 1000m2; 筛分、包装. 公用工程; 给水; 255t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 0t/a; 蚯蚓养殖. 供电; 2.5万kW·h/年; 由市政电网接入. 环保工程; 废气; 恶臭; 腐熟区、蚯蚓养殖大棚的臭气采取定期喷洒除臭剂除臭。厂区加强绿化，利用厂区植被吸附、净化处理。; 达标排放. 颗粒物; 筛分车间雾炮喷淋、车间密闭工作; 达标排放. 废水; 化粪池; 1m3; 用于养殖. 初期雨水池; 105m3; 用于养殖. 固废; 一般固废库; 面积10m2; 安全处置. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声、减振隔声措施; 达标排放. 风险; 事故应急池; 90m3; 新建. 本项目腐熟车间、蚯蚓养殖大棚、筛分车间均为重点防渗区，地面及墙裙均做防渗处理，渗透系数≤10-10厘米/秒。 （3）主要生产设备 建设项目主要生产设备一览表见表2-5。 表2-5建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 装载机; LG956; 2; 外购. 2; 上粪机; XHBF002; 2; 外购. 3; 出蚓机; ZF207; 2; 外购. 4; 排水泵; 抢排泵18.5-60; 2; 外购. 5; 农具; /; 不限; 外购. 6; 分离筛; /; 10; 外购. 7; 包装机; /; 2; 外购. 8; 铲车; LG955; 2; 外购. （4）主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性： 建设项目主要原辅材料消耗情况见表2-6。 表2-6建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 规格/成分; 年耗量（t）; 来源. 1; 生活污泥; 含水率约80%; 4000; 如皋市同源污水处理厂. 2; 蘑菇菌渣; 含水率约40%; 20000; 南通周边菌菇. 3; 河藕渣; 10000; --. 4; 畜禽粪便; 含水率约50%; 4000; 南通周边畜禽养殖场. 5; 蚯蚓种; /; 300; 外购. 6; EM除臭剂; /; 25; 外购（25公斤/桶）. ①污泥回收协议见附件；本项目来料生活污泥由如皋市住建局审核并监督。 ②生活污泥来源于同源污水处理厂，根据《如皋市同源污水处理有限公司城市污水处理一、二期提标改造工程项目环境影响报告表》（皋环表复[2014]075号）对生活污泥的判定，其固废属性为一般固废。 ③根据《如皋市同源污水处理有限公司污水处理扩建三期并提标升级一级A工程项目建设项目竣工环境保护验收监测表》（（2017）皋环监（验）字第（007）号）明确同源污水处理有限公司日处理污水9.6万吨，废水性质为城市生活污水 ④本项目禁止采用危险废物属性污泥。. EM除臭剂的理化性质：EM除臭剂组成：55%水、5%乙醇、15%双氧水、8%杀菌剂、6%氧化剂、2%酵母菌、1%香精、8%其他助剂；此物品不易燃不易爆；无色液体或乳白色液体，无刺激性气味；pH：7；避免接触强氧化剂。 污泥检测见表2-7。 表2-7 检测报告（重金属指标） 序号; 检测项目; 单位; 技术指标; 监测结果; 单项评定; 方法标准. 1; 总镉（Cd）（以烘干基计）; mg/kg; ≤3; 未检出（检出限：0.0002）; 符合; GB/T 23349-2009（4.3）. 2; 总铬（Cr）（以烘干基计）; mg/kg; ≤150; 14; 符合; GB/T 23349-2009（4.5）. 3; 总汞（Hg）（以烘干基计）; mg/kg; ≤2; 0.17; 符合; GB/T 23349-2009（4.6）. 4; 总铅（Pb）（以烘干基计）; mg/kg; ≤50; 24; 符合; GB/T 23349-2009（4.4）. 5; 总砷（As）（以烘干基计）; mg/kg; ≤15; 3; 符合; GB/T 23349-2009（4.2）. 表2-8 《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018） 单位：mg/kg 检测项目; 总镉; 总铬; 总汞; 总铅; 总砷. A级标准; ＜3; ＜500; ＜3; ＜300; ＜30. B级标准; ＜15; ＜1000; ＜15; ＜1000; ＜75. A 级标准允许使用的农用地类型：耕地、园地、牧草地； B 级标准允许使用的农用地类型：园地、牧草地、不种植食用农作物的耕地； 污泥产物理化指标：含水率≤60%，pH5.5~8.5，粒径≤10mm，有机质（以干基计）≥20%. 根据检测结果，如皋市同源污水处理有限公司污泥中污染物浓度较小，各监测因子均未超出《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）A级标准要求，本项目采用污泥与其他辅料混合后用于蚯蚓养殖，蚯蚓粪中污染物含量将会进一步降低，能够满足《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）限值要求。 （5）劳动定员及工作制 建设项目职工人数为20人，每班工作8h（工作时间8：00~12：00，14：00~18:00），一班制，年工作250天，生产时间为每年的4月-11月，拟用员工均为附近村庄居民，不在厂区食宿。 （6）周边概况及平面布置 本项目位于江苏省如皋市磨头镇曹石村17组。项目东侧为农田，农田东侧为江苏沃润土壤修复科技有限公司蚯蚓养殖大棚；西侧为烟沪线；南侧为农田，农田南侧为曹石村居民；北侧为农田，农田北侧为曹石村居民。 本项目新建腐熟车间、蚯蚓养殖大棚及筛分车间，本项目实施后，车间布局做到功能分区明确，整个总平面布置紧凑，节约用地，生产物流顺畅，运费能耗最小，符合各种防护间距，确保生产安全。 （7）水平衡图 生活污水200 养殖床 暂存池 调温降温补充水255 生活污泥含水3200 畜禽粪便含水2000 蘑菇菌渣、河藕渣含水12000 除臭剂稀释用水500 渗滤水885 滤出水 760 收集液1645 用于养殖床调温降温1645 蚯蚓苗含水24 蒸发损耗1615 商品蚯蚓含水40 蚯蚓粪含水12000 混合料17700 好氧发酵 养殖土15200 损耗4524 图2-1 养殖、腐熟用水平衡图（t/a） 其中原料生活污泥含水率以80%计，畜禽粪便含水率以50%计，蘑菇菌渣、河藕渣含水率以40%计，蚯蚓苗、商品蚯蚓含水率以8%计，养殖土含水量以40计，渗滤水以基料含水量的5%计，渗出水以养殖土含水量的5%计，有机土基质（蚯蚓粪）含水率以40%计。 图2-2 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 【施工期】 1、施工工艺流程 建设项目的施工期主要为新大棚、污泥堆放区的建设和设备的安装，具体工艺流程如下图： 图2-3施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺流程简介： 1、土地平整 建棚前在地块上清除上茬作物根茬，进行平整；在大棚区进行； 2、外购预制件 预制件包括大棚钢筋主骨架、水泥立柱和骨架基石，均在本地相应的厂家购买，不在现场制作和浇注； 3、埋基石 在地块上按预定的方向挖两行坑，两行坑间距根据施工要求决定，坑深25cm，坑间距3m，立柱坑与对应的主骨架坑在一条线上，立柱坑位于两骨架坑中间，立柱坑深40cm，每个坑的底部用三合土夯实，然后将预制的骨架基石分别放入骨架基石坑内，并埋好夯实基石低于地面5cm； 4、立水泥立柱 将外购的水泥立柱放入立柱坑内，水泥立柱上有一排孔，安放时孔要朝安装方向，便于固定骨架，然后埋实； 5、立骨架 现场焊接钢筋骨架并立起，两端放在相应骨架基石上，将弦插入预埋的钢管上，中间压在水泥立柱上，支柱和骨架紧密接触。如有缝隙用楔子加紧，最后用铁丝穿过水泥柱的孔和骨架固定； 6、埋棚头、棚尾水泥柱和斜顶柱 在两端棚头、棚尾骨架下，中立柱两侧各再埋3根水泥立柱，同样将水泥立柱用铁丝与骨架固定，并在边骨架的内侧用水泥立柱斜顶在与棚内立柱对应的边立柱上，增加棚头棚尾边骨架对钢丝抗拉力； 7、埋地锚 在棚头、棚尾距边骨架1.5米处，挖宽40cm，深80cm，沟长略小于棚宽的沟，然后用铁丝一端绑3块24cm砖、另一端做拉钩，长约90cm,做好后分别放入沟内、两头各放30个，然后埋好夯实，将拉钩露出地面10cm左右； 8、拉钢绞线 从两侧开始往棚上拉热镀锌钢丝，共拉30道钢丝，间距40cm左右，并将其与地锚连接固定，用紧线机拉紧，每道钢丝和骨架交叉处用铁丝固定； 9、绑小竹杆 每钢筋骨架间要绑4道小竹杆，竹杆长5米，三根相连，竹杆与钢丝间用铁丝固定，竹杆的头尾都要插到钢丝下，以免将来划破棚膜； 10、挖压膜线地锚坑 每两个骨架之间的两侧距棚架底边10cm处挖坑、坑深40cm，间距1.2m，用铁丝绑两块砖做好地锚，并埋好； 11、覆盖棚膜 一般两侧放风采用三块厚度8-10丝（0.08-0.1mm）的EVA或PE长寿无滴膜，宽度分别为10.5m、1.5m、1.5m。其中1.5m膜一侧压边穿入钢丝或压膜线，覆膜在无风的早晨进行。先上两侧1.5m宽的棚膜，1.5m宽膜上边穿钢丝或压肢线的用铁丝与骨架固定，下边埋入土中20cm，将10.5m塑料膜两端卷上小竹杆拉紧后埋入土中。10.5m膜的两边要压在1.5m的膜上，压幅25cm左右； 12、固定压膜线 棚膜上好后，用压膜线将棚膜压紧并国定在两侧的地锚上 13、设备安装 包括喷湿管道、道路、绿化、隔油池、化粪池等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气、焊接烟尘等。 主要污染工序说明 本项目施工期污染有扬尘和废气、废水、噪声以及固体废弃物。 ①粉尘和废气 主要包括建筑施工引起的扬尘，燃油机械排放的尾气，以及房屋装修产生的油漆废气等。 ②废水 主要包括施工人员的生活污水和作业产生的施工废水，主要污染因子是COD、氨氮、SS和动植物油。 ③噪声 主要包括各种建筑施工机械在运转中的噪声。 ④固体废弃物 主要包括施工人员的生活垃圾，项目建设过程中产生的建筑垃圾和装修过程中产生的装修垃圾。 【营运期】 1、工艺流程及产污环节图 本项目生产工艺流程及产污节点见图2-4。 生活污泥、畜禽粪便、蘑菇菌渣、河藕渣 图例： N—噪声 S—固废 精蚯蚓粪 恶臭 卸料搅拌、自然常温腐熟 蚯蚓养殖 筛分加工 厂家运送，密闭罐车运输 7天 包装 蚯蚓 外售 大部分 恶臭 恶臭、粉尘 图2-4 生产工艺流程及产物节点图 工艺流程及产污节点说明： 原料运输：为避免原料运输产生的异味对运输路线沿途敏感点造成影响，必须合理选择运输路线，尽量选择道路路况较好，且能避开途径的城市主城区等敏感区域的运输路线；避免交通高峰时段运输；畜禽粪便、生活污泥运输过程中，加强运输管理，运输车辆密闭，禁止沿途遗漏和抛洒，避免运输途中造成二次污染。 基料前处理：项目外购同源污水处理厂生活污泥，根据相关要求，其含水率在出厂时为80%左右。污泥不在项目场地内堆放，需要时提前联系相关出售方和运输公司，指定时间运至项目场地内；项目外购畜禽干粪、蘑菇菌渣，主要为牛粪，同生活污泥一样，也不在项目场地内堆放，需要时提前联系相关出售方和运输公司，指定时间运至项目场地内。将生活污泥、畜禽粪便、蘑菇菌渣按一定比例用装载机拌匀，形成养殖原料。 好氧堆肥：设计采用条垛式发酵体，垛宽4.0m，垛高1.8m，垛长约45m。一级发酵时间为8d，共设8条发酵槽。混料后物料的容重为0.7t/m3，每天约需要占用1个处理垛，共需要8条处理垛。 本项目采用机械翻抛静态好氧污泥发酵技术，利用好氧发酵菌的快速发酵，使堆体在2～3d内达到50～70℃的温度，并保持3～5d时间内，除臭气并杀死绝大部分的寄生虫和有害病菌。通过机械化设备的翻抛，依据微生物菌种的发酵特性进行生化反应的有效控制，快速分解污泥。 （1）好氧分解 污泥中的有机物，被好氧微生物作为养分，通过微生物的新陈代谢过程，达到分解、消化有机物的目的。其代谢产物除释放出水、气之外，尚有部分低分子的有机质、无机质和微生物以固态的残渣形式少量留存。在发酵过程中，会产生70℃的高温，可使污泥中的病源微生物及寄生虫等在处理过程中死亡。 微生物在反应中会释放出大量的分解蛋白（也称酶），将大分子有机物分解为糖。其中，淀粉类通过分解可产生单糖、双糖和小分子糊精，在处理过程中可为其它微生物的生长、繁殖提供营养，碳水化合物最终可分解为CO2和水。糖类、纤维素、果胶和木质素等经过特定的菌体进行分解，一部分生成CO2，另一部分被微生物所利用变为菌体组成成分，余下的与菌体蛋白结合成为黑色的腐殖质。蛋白质和脂肪由特定的菌类将其分解为多肽氨基酸、脂肪酸、CO2和NH3，一部分被微生物所利用形成菌体蛋白，其余部分成为黑色的腐殖质。脂肪酸和氨基酸等低分子有机物，作为微生物的养分，同时代谢出水、气和生物热能。这些微生物自身又以几何级数的速度繁殖，如此周而复始地不断将有机物“吃掉”。 （2）水分减少 污泥中的水分，在絮凝剂的作用下，多数是以鏊合状态（非共价结合）存在，经过微生物降解后，大分子网被剪断，水分子游离出来，以单体分子状态存在。 其中一部分在搅拌过程中被蒸汽带出来，另一部分含在固态残渣中。经过简单的通风就可以排出。所以，经过微生物降解8d后，污泥的含水率可以达到40%以下，而且水分以单体分子态存在。 （3）通风供氧 在堆积的被处理物中，越疏松空隙越多，含气体的量越大，相应的氧含量也越大。好氧微生物发酵时要消耗大量的氧，排除二氧化碳等气体。这些生成的气体，占据了氧气的空间。即使强制送风，受风量、风压和物料密度的影响，氧气和废气的置换，也不完全。 实际工作中通过翻抛搅拌，加大置换面积，减少置换阻力，才能保证氧气的供给。每周搅拌翻抛2～4次，就可以有效的排出废气，补入新鲜的氧气，所以不需要加曝气装置。只需要对厂房内的气体进行换气，一方面可以排出CO2和NH3等气体，另一方面也可以控制厂房内的湿度，将含在气体中的水分直接带走。 蚯蚓养殖：将养殖土转到养殖区堆成高40cm，宽2.5m的蚯蚓养殖床，放入蚓种。蚯蚓对适宜的温度、新鲜的食料和适宜的湿度层有明显的趋势，且群聚性强，当满足这些基本条件时，蚯蚓不会逃跑。养殖过程中会产生恶臭气体。 养殖过程中平均每7天左右喷淋一次，每次10分钟左右，以土壤水份保持在50%左右为宜，夏季气温较高，可适当缩短喷淋间隔，具体视天气温度状况调整。 筛分加工：20天左右一茬小蚯蚓分离出来。分离过程为蚯蚓床（含营养土、大小蚯蚓一起）铲入分离筛，分开大小蚯蚓，大蚯蚓即蚯蚓种，返回到新的蚯蚓床中繁殖；小蚯蚓转移到养殖棚内养殖。 补料、清粪：蚯蚓喜欢生活在疏松的上层，并将营养土排在表层，而营养土集聚过多不适宜蚯蚓生息。十天左右，将上层土轻巧均匀地刮除，然后将旧料进行上下翻动、疏松，保障通气和提高下层料的利用率。再在上面或侧面添加新料，其步骤是先清粪，后翻料，再填料。 成品销售：当蚯蚓长大至体重400-500mg时，养殖密度每平方米超过1.5万条的时候，可通过收集成蚓来调整养殖密度。以利于扩大繁殖。每次采收蚯蚓时，同时添加新基料。将原基料集中在一边，空出的地方加入新基料，1-2天后，成蚓逐步转入新基料中，待大部分成蚓进入新基料时，再在旧基料上铺少量新基料，待卵孵化后，将上部蚯蚓联通新基料取走，旧料即蚯蚓粪可收集外售处理。 蚯蚓、蚯蚓粪随即外售，不在厂区储存。 主要污染工序： 1、大气污染工序：本项目卸料搅拌、好氧发酵、养殖过程中产生的恶臭，筛分、包装过程中产生的粉尘、汽车运输过程中的汽车尾气； 2、水污染工序：职工生活污水； 3、噪声污染工序：生产设备运行产生的机械噪声； 4、固废：职工的生活垃圾、项目生产过程中产生的废包装袋/包装桶等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，利用如皋市磨头镇曹石村17组的闲置土地进行项目建设，无与本项目有关的环境遗留问题，涉及到安全、消防、环保和厂房卫生等相应的环境保护均由如皋毛毛蚯蚓养殖有限公司自行负责。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物质量现状 根据《南通市生态环境状况公报》（2023）中的数据，2023年如皋市市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2023年如皋市环境空气主要污染指标监测结果 单位：μg/m3（CO为mg/m3） 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本项目污染物包括：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，当6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。2023年如皋SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 日均值第95分位质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 8h平均第90分位质量浓度; 169; 160; 105.6; 不达标. （2）挥发性有机物（VOCs）是形成臭氧的重要前体物。VOCs来源广泛，既有石化、化工、家具、印刷等行业和工业企业的排放，也有机动车、加油站的油气挥发，还有汽车修补漆、油烟、干洗店等有机物质的挥发。根据《市政府关于印发南通市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（通政发〔2024〕24号）中的污染防治计划：①优化产业结构，促进产业产品绿色升级；②优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；③优化交通结构，大力发展绿色运输体系；④强化面源污染治理，提升精细化管理水平；⑤强化多污染物减排，切实降低排放强度；⑥加强机制建设，完善大气环境管理体系；⑦加强能力建设，严格执法监督；⑧健全标准规范体系，完善环境经济政策；⑨落实各方责任，推进信息公开。 （3）特征污染物质量现状 本项目评价因子为H2S、NH3。H2S、NH3无国家和地方环境空气质量标准，无需补充监测。 2、水环境质量现状 根据《南通市生态环境状况公报》（2023），2023年全市酸雨发生率为0.5%，保持较低水平；16个国考断面均达到或优于Ⅲ类标准；55个省考以上断面中，19个断面水质符合Ⅱ类标准、36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。长江干流南通段姚港（左岸）、团结闸（左岸）、小李港（左岸）断面水质均符合地表水Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 本项目位于南通市如皋市磨头镇曹石村17组。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间生产，则监测昼夜间噪声。”项目周边50m范围内无声环境敏感目标，无需进行现状监测。 根据《如皋市区声环境功能区划分调整方案》（皋政发[2019]55号），本项目所在地声环境功能区未被规划，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目为居住、商业、工业混杂区，所在地声环境功能区为2类区。厂界执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。依据《南通市生态环境状况公报（2023年）》，2023年如皋市区域声环境质量昼间平均等效声级值为50.1分贝；全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为62.5分贝；如皋市功能区噪声均符合相应功能区要求。 4、土壤、地下水环境质量现状 土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。企业腐熟区、养殖区为重点防渗区，地面均防腐、防渗，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目周边500m大气环境敏感目标见表3-2。 表3-2环境保护目标一览表 名称; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离. 东经; 北纬. 曹石村居民①; 120.549370; 32.293596; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; S; 120. 曹石村居民②; 120.543011; 32.291926; W; 108. 曹石村居民③; 120.545804; 32.294963; N; 91. 曹石村居民④; 120.546819; 32.296466; N; 204. 2、地表水环境 项目周边500m地表水环境敏感目标见表3-3。 表3-3地表水环境保护目标一览表 名称; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离. 如海运河; 三级河道; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; E; 1060m. 3、声环境 本项目位于南通市如皋市磨头镇曹石村17组，项目50m范围内无声环境敏感目标。 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准，NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准和表2中周界恶臭污染物浓度限值。见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 周界外无组织排放浓度限值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 排放速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）. NH3; /; 15; 4.9; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; /; 15; 0.33; 0.06. 臭气浓度; /; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 颗粒物; 20; 15; 1; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 60; 15; 3; 4. 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 生活污水经化粪池处理后用于蚯蚓养殖用水，不外排；渗滤液收集后回用于养殖，不外排。 企业物料运输均密闭桶运输至厂区内，不户外堆放，不会污染雨水，雨水排入西侧殷港河。参照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）相关要求执行。企业后期雨水排放不应超过受纳水体水功能区目标管控要求。雨水排放口水质应保持稳定、清洁。严禁将后期雨水排入污水收集处理设施，借道污水排口排放的，不得在污水排放监控点之前汇入，避免影响污水处理设施效能或产生稀释排污的嫌疑。 表3-6 雨水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 污染物项目; 标准限值; 执行标准. 1; COD; 20; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; SS; /. 3; 石油类; 0.05. 3、噪声排放标准 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值标准。 表3-7 施工期场界环境噪声排放限值 标准限值（dB. 昼间A）; 夜间. ≤70; ≤55. 本项目全厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB; A） 执行标准. 昼间; 夜间. 全厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《关于发布＜固体废物分类与代码目录＞的公告》（生态环境部公告2024年第4号）。一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、江苏省印发《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）有关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。 生活垃圾处置参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后，污染物排放总量控制指标建议见表3-9。 表3-9本项目总量控制指标单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 最终外排量. 废水; 废水量; 1845; 1845; 0; 0. COD; 0.726; 0.726; 0; 0. SS; 0.4713; 0.4713; 0; 0. NH3-N; 0.0476; 0.0476; 0; 0. TP; 0.0058; 0.0058; 0; 0. TN; 0.0913; 0.0913; 0; 0. 废气; 无组织; NH3; 5.4385; 4.3508; 1.0877; 1.0877. H2S; 0.5918; 0.4734; 0.1184; 0.1184. 颗粒物; 0.0289; 0; 0.0289; 0.0289. 固废; 一般固废; 60; 60; 0; 0. 危险废物; 1.5; 1.5; 0; 0. 生活垃圾; 5; 5; 0; 0. 本项目污染物总量控制指标如下： ①大气污染物 大气污染物总量控制指标：NH3（无组织）：1.0877t/a、H2S（无组织）：0.1185t/a、颗粒物（无组织）：0.0289； ②废水污染物：零排放； ③固废：零排放。 排污许可管理类型 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于四十五、生态保护和环境治理业77中第103条，环境治理业772，“专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”项目，应当实施重点管理，需进行排污权交易。 排污许可技术规范核算许可排放量 根据关于印发《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》的通知（通环办〔2023〕132号），“排污单位需交易获得的排污总量指标，以及排污许可证核增的许可排放量，应与环评批复的新增排污总量（包括有组织、无组织）保持一致。环境影响报告书（表）编制时，应按照相关规定选择适用可行的核算方法确定建设项目污染物排放量，且不得大于对应行业《排污许可申请与核发技术规范》中规定方法所测算的污染物排放量。” 根据《南通市如皋生态环境局关于优化和完善项目环评总量预报与审批流程的会议纪要》中“1.进一步完善源强核算。（1）新、改、扩建项目根据《关于印发<南通市关于推进固定污染源排污总量数据统一的工作方案＞的通知》（通环办〔2024〕50号）需在排污许可证中对企业进行全赋量，因此源强核算应对照排污许可技术规范进行全面核算，与环评核算对比取严，并在环评文本中提供计算过程，执行标准等。即，无论排污许可技术规范是否明确该排口是否需要许可排放量，均应参照行业技术规范、通用工序技术规范、技术规范总则等，选择合适的核算方法（应注意本排放口在所选核算方法的适用范围内）对各排放口许可排放量进行全面核算。” 本项目无有组织排放口，废水全部回用于生产，不外排。因此颗粒物无组织排放量选取环评量。 平衡方案 根据《南通市如皋生态环境局关于建设项目总量平衡相关问题的函》以及《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》（通环办〔2023〕132号），本项目为扩建项目，排污许可管理类型为简化管理，因此本项目需实施总量平衡。 根据污染源源强核算，本项目新增大气污染物：颗粒物（有组织0t/a、无组织0.0289）。本项目项目废气总量需由如皋生态环境局主管部门在如皋市总量控制余量中协调解决；废水、固废零排放，无需申报总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析 1、大气污染物 施工期地面建筑、墙体施工和装修过程均会产生扬尘，其作业点相对集中，扩散性较差，若不采取有效控制措施，将对周围环境造成一定的影响。为此，本环评要求施工单位采取以下扬尘治理措施： a.施工单位应结合企业办公时段，制定科学、文明的施工方案和施工材料运输方案。 b.施工期定期洒水抑尘，并对撒落在地面的渣土及时清除，清理阶段严格做到先洒水后清除，减少扬尘产生。 c.施工期钻孔施工等易产生扬尘的作业时，必须采取湿法作业；建筑材料、装修垃圾运输采用小推车进行运输，不得装载超过小推车外缘，必须采用防尘布覆盖，防止撒落；同时，施工单位应严格禁止大风天气禁止进行建筑材料及装修垃圾运输作业。 d.合理安排施工时间，加快施工进度。考虑到周围以生产企业和办公企业为主，施工期昼间应尽可能减少材料运输、扬尘作业，减少对周围环境和企业办公的影响。具体要求如下： 1、围挡围网标准：施工现场必须封闭围挡施工，并及时维护和保洁，市区主要路段围挡不得低于2.5米，一般路段不得低于1.8米。建筑脚手架外侧应设置密目式安全网。 2、冲洗设施标准：施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，杜绝车辆未密闭运输、带泥出场，低温天气要做好。 3、路面硬化标准：施工现场主要通道、临时便道、作业区加工（堆放）区、生活区和办公区应进行硬化处理，保持路面湿润、清洁。 4、防尘覆盖标准：施工现场裸露场地、土方和建筑垃圾应采取覆盖或绿化措施。预拌砂浆、散装水泥等搅拌设备四周全封闭围挡。具体覆盖要求、方式和范围参照《江苏省重污染天气建筑工地扬尘控制应急工作方案（试行）》执行。 5、湿法作业标准：施工现场所有涉及土方开挖、拆除、运输等易扬尘作业时应采取雾炮、洒水、喷淋、高杆喷雾、多层喷淋等降尘措施。切割、打钻、敲除等作业时应采取洒水等抑尘措施（施工工艺无法实现的除外）。 6、清扫保洁标准：实行专人保洁，场内道路、出入口及左右各 100 米范围内无明显积尘。进场作业人员应进行工地扬尘防治教育培训、技术交底，严禁高空抛洒。 7、非道路移动机械标准：政府投资工程建设项目应使用新能源或国三及以上排放标准的非道路移动机械，其他工程鼓励使用。 8、应急响应：四级以上大风天气或重污染天气预警时，严禁土方作业和拆除作业。 2、水污染物 施工期的废水主要包括施工人员的生活污水和作业产生的施工废水，主要污染因子是COD、SS、氨氮、TP、TN和动植物油。 ①本项目的施工期按120天计，施工人员平均按40人计。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，该污水的主要污染因子为COD、SS、氨氮、 TP、TN和动植物油等。 施工营地采用临时化粪池收集生活废水，处理后作农肥利用，严禁施工生活污水未经处理排入附近河流。 ②施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。 施工现场污水必须有组织排放，设置沉淀池。泥浆、污水未经沉淀严禁直接排入河道或下水道内，泥浆不得外漏。 3、噪声 土建阶段施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。 本项目拟建地块现为待建空地，四周主要为工业厂房，项目施工产生的噪声会对项目厂界周边产生一定的影响。为降低环境敏感点所受到的施工噪声影响，施工单位应采取如下措施： ①合理安排作业时间，避免强噪声机械持续作业。施工现场施工单位必须执行《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中的各项规定，应根据建设项目所在地区的环境特点，高噪声机械在白天使用，非工艺要求时必须严禁夜间施工。施工方应按照作业时段 及其内容进行监督管理，严格控制高噪声施工机械的作业时间。 ②材料运输进出车辆必须限速、严禁鸣笛，避开车流高峰期； ③材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料； ④施工场地的木工棚全封闭，以达到环保要求。加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声； ⑤塔吊运转不使用口哨，利用对讲机指挥； ⑥对人为活动噪音应有管理制度，施工人员进入现场不得大声喧哗、吵闹，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，加强教育，使人为噪音减少到最低点； ⑦控制机械的使用时间，对噪声高的设备要分流使用； ⑧使用商品混凝土，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。对位置相对固定的机械设备，均进入工棚操作，尽量在工棚中完成作业。 建设单位在施工过程中应严格监督管理，使施工期间的厂界噪声可以满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，最大限度的减小施工噪声对周围环境产生不利影响，确保噪声厂界达标且不扰民。 4、固体废物 （1）装修垃圾 本项目施工期间装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，不能随意倾倒，而应用编织袋包装后堆放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。装修中用到的废弃涂料容器、环氧树脂等属于危险废物，不可与普通装修垃圾混装收集，应单独设置收集，并做好防护措施，待装修完成后统一交由具有资质的单位进行处置。 （2）废包装材料 施工期间废包装材料主要以塑料薄膜、纸板等为主，经收集后直接外售至废品回收站，实现资源化利用。 （3）生活垃圾 - 本项目施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 （1）产排污环节 表4-1 废气产排污环节一览表 生产工艺; 污染物名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施; 排放口类型. 污染治理工艺; 处理能力，收集效率、治理工艺去除率; 是否为可行技术. 好氧堆肥、蚯蚓养殖; 恶臭气体; NH3、H2S; 无组织; 喷洒除臭剂、加强厂区绿化种植; 处理效率80%; 是; /. 筛分、包装; 粉尘; 颗粒物; 无组织; 雾炮喷淋+车间密闭; 处理效率74%+处理效率99%; 是; /. （2）污染物产生及排放情况 表4-2 无组织大气污染物排放情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 腐熟车间; NH3; 0.5557; 0.0931; 2000; 5. H2S; 0.0918; 0.0229. 蚯蚓养殖区; NH3; 0.532; 0.0887; 7000; 3. H2S; 0.0266; 0.0044. 筛分车间; 颗粒物; 0.0289; 0.0578; 1000; 5. 源强核算计算过程（本项目污泥、畜禽粪便、蘑菇菌渣、河藕渣不在项目场地暂存，需要时提前订购安排车辆运输进厂，因此不考虑污泥、畜禽粪便贮存产生恶臭） ①筛分、包装粉尘 筛分过程为蚯蚓床（含营养土、大小蚯蚓一起）铲入分离筛，分开大小蚯蚓，该过程中会产生筛分粉尘，参照排放源统计调查产排污核算方法和系数手册“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，颗粒物的产污系数为0.370千克/吨-产品，本项目有机肥基质产生量为30000吨/年，则筛分粉尘产生量为11.1t/a。 企业拟在筛分车间内设置一套雾炮喷淋装置，对筛分中的有机肥基质喷淋水务，且筛分车间全密闭，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中附 1 工业源-附表 2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，同时结合项目实际情况，项目洒水控制效率74%、密闭式厂房控制效率99%，故无组织排放量为0.0289t/a，年筛分、包装时间约500h，无组织粉尘产生速率为0.0578kg/h。 ②恶臭废气 发酵过程堆肥原料为蓬松状态，中间伴随着高温发酵菌种等的有氧呼吸作用。发酵过程中，高温发酵菌种起主要作用，可进行剧烈的生物发酵，迅速繁殖，此过程中能够促进发酵物料快速除臭，有效杀灭病毒、病菌、虫卵、杂草种子，实现无害化处理，并能遏制土壤病虫害发生，该过程按下式进行反应： 纤维素的降解 蛋白质的降解 因原料污泥中含有少量的硫酸盐细菌，所以在发酵过程中伴随着硫酸盐细菌的新陈代谢，其以硫酸盐为受体进行无氧呼吸作用，反应按下式进行： 硫酸盐细菌的无氧呼吸 微生物在进行发酵过程中，主要利用自身新陈代谢产生的酶来进行催化反应，加速新陈代谢的进程，不需要加入其他物质。在堆肥原料发酵的过程中会产生少量的CO2、NH3、H2S、H2O等气体，其中NH3、H2S属于恶臭气体，对周围环境将产生一定不利影响。本项目恶臭气体产生源主要为： Ⅰ.污泥、畜禽粪便输送、卸料、搅拌过程 污泥、畜禽粪便经密闭运输车运至腐熟区进行卸料，通过铲车输送污泥、畜禽粪便至装载机，再通过装载机对来料进行混料搅拌，卸料搅拌区位于腐熟车间内，此过程由于污泥、畜禽粪便流动加速恶臭气体的挥发。类比中国科学院地理科学与资源研究所环境修复研究中心对秦皇岛市绿港污泥处理厂厂区车间内的NH3、H2S连续监测的所得数据：H2S浓度为0.004～0.006mg/m3，NH3浓度为0.05～0.12mg/m3。参照《炼油厂恶臭污染物排放量的简易计算法》（选自《炼油设计》，1999年第29卷，曾向东等著），污染源的恶臭污染物排放量由下式计算： G = C×U10×Qr 式中：G —无组织排放污染源的恶臭污染物排放量，kg/h； C —无组织排放污染源的恶臭污染物浓度，mg/m3； U10—当地平均风速，3.0m/s； Qr —无组织排放污染源计算参数。 表4-3 排放系数表 序号; 污染源等效半径（m）; 计算参数Qr. 1; ＜20; 0.2. 2; 21～40; 0.5. 3; 41～60; 1.0. 4; 61～80; 1.5. 5; 81～100; 2.0. 6; 101～120; 3.0. 7; 121～150; 4.0. 8; 151～180; 5.0. 9; ＞181; 6.0. 等效半径Ra = (S/π)1/2 本项目卸料拌料区面积为150m2（每天工作8小时）。其等效半径为7m，Qr取0.2。 针对小范围区域环境臭气控制，本项目使用生物除臭剂（植物提取液）喷施的方式，将生物除臭剂用稀释液10倍稀释，采用人工喷射器喷洒，每天喷洒4次，对卸料拌料区均匀喷洒，喷洒面积为150m2，每次施用量为0.5kg/m2。 生物除臭剂经过除臭剂微雾喷施装置，形成雾状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能，溶液的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子和植物液中的酸性缓冲液发生化学反应，最后生成无味、无毒的物质。硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。除臭效率可达80%，不产生二次污染。 经计算，本项目污泥卸料及输送过程恶臭气体产生及排放情况见表4-4。 表4-4 污泥卸料及输送过程恶臭气体产生排放情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 卸料拌料; H2S; 0.085; 0.003; 0.0045; 0.017; 0.0006; 0.0009. NH3; 0.005; 0.051; 0.0765; 0.001; 0.0102; 0.0153. 注：每日卸料时间约为2h，拌料时间约为4h。 Ⅱ.基料混料腐熟产生的恶臭 本项目基料采用“好氧发酵”腐熟工艺，按一定比例将畜禽粪污、污泥、蘑菇菌渣、河藕渣、除臭剂等物料进行混合搅拌，然后腐熟发酵。混料发酵过程中有恶臭气体产生。 参考文献《除臭菌株对NH3和H2S 0释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第三期30卷，P585-590），不投加除臭菌剂的有机肥堆肥过程中NH3排放系数为1.892g/kg·干产品，H2S排放系数为260.84mg/kg·干产品。另外，根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，氨的产污系数为0.073kg/t-产品。 对于本项目，腐熟发酵中氨气的产污系数，取最新的排放源统计调查产排污核算方法和系数手册的产污系数0.073kg/t-产品，硫化氢产污系数参照上述文献取比例值10.06mg/kg（10.06g/t-产品）。项目腐熟基料量约为38000t/a，则腐熟发酵NH3产生量为2.774t/a，硫化氢0.3823t/a， Ⅲ.蚯蚓养殖产生的恶臭 腐熟后的基料做成高15-20厘米、宽60-80厘米、长度不限的蚯蚓养殖床，然后人工播撒蚯蚓苗，蚯蚓苗在污泥内自由生长。养殖过程中会成产生恶臭气体。 参照同类型项目《河南润龙生物科技有限公司工厂化蚯蚓养殖及有机废弃物处理项目环境影响报告表》（2020年1月）中工程分析内容，NH3产生系数为0.7t/万t-原料，H2S产生系数为0.035t/万t-原料。蚯蚓养殖产生恶臭的原料主要为畜禽粪便以及污泥等，本项目蚯蚓养殖料年使用量约为38000吨，则恶臭气体产生量分别为NH3：2.66t/a、H2S：0.133t/a。 为防治、减小恶臭气体的影响，本次评价提出以下防治措施： a、在污泥、粪便运输过程中，运输车辆必须密闭，以防止物料洒落。 b、使用EM菌剂除臭剂及蚯蚓粪吸附除臭。项目拌料过程和养殖过程中加入EM菌剂进行混合吸附臭味，采用人工喷淋或者移动式喷雾器来喷洒除臭剂，有效控制臭味散发。同时采用蚯蚓粪覆盖除臭，能达到有效的除臭效果。据相关研究试验表明蚯蚓粪有较好的除臭效果，主要是由于蚯蚓粪微生物含量较高可生物处理恶臭，且蚯蚓粪空隙发达，能起到类似于活性炭物理吸附恶臭的作用，蚯蚓粪除臭效果比活性碳强3倍，不会饱和且越用越稳定。 c、加强绿化。厂区四周绿化，吸附能力较好的高大乔木+灌木交叉种植。 d、安全管理。在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；加强污泥及畜禽粪便运输管理，专车运输并封闭性处理，车辆底部加装防漏衬垫，同时合理选择运输路线和运输时间，减少环境和沿线居民的不利影响。 在采取添加EM菌剂吸附臭味、人工喷淋或者移动式喷雾器喷洒除臭剂和绿化吸收恶臭气体，以及蚯蚓粪多孔吸附作用，除臭效率可达80%，基料腐熟、蚯蚓养殖过程均在密闭大棚内进行，可进一步减少恶臭气体的挥发。经上述综合处理措施，恶臭综合处理效率按80%计算，本项目年生产250天，腐熟、养殖恶臭气体排放按照每天24h计，则腐熟无组织排放量为NH30.5557t/a（0.0931kg/h），H2S0.0918t/a（0.0229kg/h），蚯蚓养殖区无组织排放量为NH30.532t/a（0.0887kg/h），H2S0.0266t/a（0.0044kg/h）。 ③有机废气 本项目使用EM除臭剂用于抑制厂区恶臭排放，根据企业提供的MSDS，EM除臭剂中含有5%的乙醇，乙醇作为微生物的碳源，在使用的过程中大部分被微生物消耗掉，挥发量极小，故本项目对污染因子非甲烷总烃仅做定性分析，不做定量分析。 ④汽车尾气 本项目机械车辆在运输过程中均会排放一定量的CO、NOx以及THC等，其特点是排放量小，且属间断性、无组织排放，由于其这一特点，加之项目周围场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在运输期间多加注意车辆的维保和保养，使其能够正常的运行。 ⑤危废仓库废气 项目危废暂存间暂存废包装桶危险废物。由于暂存数量较小且密封桶装/袋装/桶口封闭，散发量小，本次评价不做定量分析。 （3）废气处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，本项目蚯蚓养殖过程采用环保设施技术与可行技术清单对比见表4-5。 表4-5 项目采用的环保设施与废气污染物推荐可行技术清单对比分析 主要生产设施; 废气污染物; 无组织排放控制要求; 本项目技术; 是否为可行技术. 养殖栏舍; 臭气浓度; （1）选用益生菌配方饲料； （2）及时清运粪污； （3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； （4）投加或喷洒除臭剂； （5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放； （6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放；; 本项目基料腐熟发酵过程及蚯蚓养殖过程，定期喷洒除臭剂。; 是. 全厂; （1）固体粪污规范还田利用； （2）厂区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强场区绿化。; （1）项目蚯蚓粪便用于蚯蚓养殖； （2）厂区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强场区绿化。; 是. （4）无组织废气污染防治措施 雾炮机： 雾炮机工作原理：水泵将储水罐箱内的水输送至喷嘴以雾状喷出，然后风机送风将水雾吹到更远处，“炮筒”能够做180度旋转。通过高压装置将水雾化成50-200微米大小的水雾气，雾粒细小，极易吸咐粉尘颗粒，从而起到降尘的作用。 表4-6 雾炮机产品参数一览表 型号; 静风射程; 水平旋转; 俯仰角度; 风机功率; 水雾粒径. 30型; 20-30m; ±180°; -10°~40°; 3kw; 0.2mm. 水泵功率; 水箱容量; 产品尺寸; 风筒尺寸; 喷头数量; 水粒速度. 3kw; 180L; 1300×1000×1750mm; 1250×500mm; 8~12个; 20m/s. EM除臭剂 EM 除臭剂是一种由多种有益微生物经培养而成的混合微生物制剂。EM菌群中既含有降解性细菌，又有合成性细菌，即有厌氧菌、兼氧菌，以及好氧菌。EM除臭剂中各类微生物都各自发挥重要作用，核心作用是光和细菌和嗜酸性乳杆菌为主导，其合成能力支撑着其他微生物的活动，同时也利用其他微生物产生的物质，形成共生关系，保证EM菌群状态稳定，功能齐全。从生化角度而言，EM除臭剂喷洒到混合料上后，其发生的变化过程也是一种有机物料堆肥化的过程，但它与传统的堆肥存在着原则性区别：传统的堆肥处理技术，只是把有机物料中的可堆肥有机质进行堆肥，属于氧化分解体系，是利用自然的微生物将有机物进行氧化分解，其分解速度慢，并且产生各种恶臭气体；EM除臭剂处理是发酵分解过程，在有机物分解过程中所产生的氨、硫化氢气体等物质对人类有害，是污染源，但它们却是EM除臭剂有效微生物群的营养物质，它们通过新陈代谢作用，化害为利，生成有益的有机营养，放出氧气，消除了恶臭产生的物质基础。为减缓无组织废气排放的影响，提出以下建议：污泥和畜禽粪便运输过程中采用密闭式运输车辆，防止洒落；卸料操作在密闭环境内进行；场区合理布局，加强生产过程管理，尽量确保养殖大棚的密封性能，减少无组织排放；加强大棚通风换气能力；加强场区绿化；加强对员工的培训和管理，减少人为造成的无组织废气排放。 经采取措施，无组织NH3、H2S、臭气浓度排放均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 恶臭气体 生物除臭+厂区绿化 无组织排放 粉尘 雾炮喷淋+车间密闭 无组织排放 图4-1 废气收集示意图 （5）监测计划 ①污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），本项目大气污染物自行监测计划具体见下表： 表4-7 大气污染物监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织; 厂界：上风向一个下风向三个点; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. ②“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、废水污染源、噪声污染源制定验收监测计划。本项目废气监测点、监测项目及监测频次见下表。 表4-8 验收监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 点位数; 监测频次. 废气; 厂界; NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃; 4; 连续2天 每天3次. 厂区内; 非甲烷总烃; 1. 注意事项; 列出监测期间天气状况、风向、风速、气温、温度、大气压。. ③应急监测 监测因子：NH3、H2S、颗粒物、非甲烷总烃。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。 一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 （6）恶臭分析 a.恶臭强度等级 臭气浓度与臭气强度是表征异味污染对人的嗅觉刺激程度的两种常用指标。臭气浓度是指用无臭的清洁空气稀释异味样品直至样品无味时所需的稀释倍数，我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中对混合异味物质的臭气浓度排放阈值进行了限定；臭气强度是指异味气体在未经稀释的情况下对人体嗅觉器官的刺激程度，通常以数字的形式表示，可以简单、直观地反映异味污染的程度。因国家、地区的不同，臭气强度的分级方法也有所不同，美国纳得提出从“无气味”到臭气强度极强分为五级，具体分法见表4-9。 表4-9 恶臭强度分级 臭气强度分级; 臭气感觉强度; 污染程度. 0; 无气味; 无污染. 1; 轻微感到有气味; 轻度污染. 2; 明显感到有气味; 中等污染. 3; 感到有强烈气味; 重污染. 4; 无法忍受的强臭味; 严重. b.恶臭污染的特点 恶臭是感觉性公害，判断恶臭对人们的影响，主要是以给人们带来不舒服感觉的影响为中心进行的，是一种心理上的反应，故主观因素很强。然而，人们的嗅觉鉴别能力要比其他感觉能力强，因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据； 恶臭通常是由多种成分气体形成的，各种成分气体的阈值或最小检测浓度不相同，在浓度较低时，一般不易察觉，但是如果恶臭一旦达到阈值以后，大多会立即发生强烈的恶臭反应； 人们对恶臭的厌恶感与恶臭气体成分的性质、强度及浓度有关，并且包含着周边环境、气象条件和个人条件（身体条件和精神状况等）等因素在内。恶臭成分大部分被去除后，在人的嗅觉中并不会感到相应程度的降低或减轻。因此，对于防治恶臭污染而言，受影响者并不是要求减轻或降低恶臭气味，而是要求必须没有恶臭气味； 受到恶臭污染影响的人一般立即离开，到清洁空气环境内，积极换气就可以解除受到恶臭污染影响。 c.恶臭影响分析 恶臭物质在空气中浓度小于嗅觉阈值时，感觉不到臭味；空气中浓度等于嗅觉阈值时，勉强可感到臭味。本项目在腐熟、养殖处理过程会产生少量异味，主要成分以NH3、H2S计。恶臭物质逸出受到温度、原料量等多种因素影响，因此在落实各项污染防治措施的情况下，产生的臭气浓度在可控制范围内，对周围环境及敏感目标影响较小。 （7）大气环境影响分析 本项目所在地为不达标区。本项目废气污染物为NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃。其中恶臭气体喷洒除臭剂处理后达标排放，颗粒物通过雾炮喷淋+车间密闭处理后达标排放，以上各类污染物均能达到相应的排放标准且排放量较小，不会改变区域大气环境现状，对周围环境影响较小。 因此本次评价认为：本项目大气环境影响可以接受。 二、废水 （1）产排污环节 根据本项目水平衡分析，本项目废水主要为员工生活污水、渗滤液、渗出液等。 - 污染物产生及排放情况 表4-10 本项目水污染物产生及排放状况 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 浓度(mg/L); 接管量（t/a）. 生活污水; 200; COD; 340; 0.068; 化粪池; --; --; 回用养殖. SS; 300; 0.06; --; --. NH3-N; 32.6; 0.0065; --; --. TP; 4.27; 0.0009; --; --. TN; 44.8; 0.0090; --; --. 渗滤液、渗出液; 1645; COD; 400; 0.6580; 收集池; --; --. SS; 250; 0.4113; --; --. NH3-N; 25; 0.0411; --; --. TP; 3; 0.0049; --; --. TN; 50; 0.0823; --; --. （3）源强分析 ①生活用水 本项目职工人数为20人，公司设食堂不设住宿，年工作时间为250天。生活用水参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水定额为50L/人/天计。排水量以用水量的80%计，职工生活用水量约为250t/a，生活污水产生量约为200t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN。生活污水经化粪池处理后用于本项目蚯蚓养殖用水，不外排。 ②EM除臭剂稀释水 EM除臭剂作为腐熟及除臭助剂，与水按照1：20配比混合后暂存在储水罐中，项目EM除臭剂用量为25t/a，则稀释用水量为500t/a。 ③渗滤液、渗出液 本项目生活污泥、畜禽粪便、蘑菇菌渣在混合、腐熟发酵过程中会有少量渗滤液、渗出液产生，产生的渗滤液、渗出液经导流沟流入收集池，收集池容积为15m3，根据企业提供资料，渗滤液渗滤水以基料含水量的5%计，渗出水以养殖土含水量的5%计，则渗滤液、渗出液年产生量约1645t/a，全部回用不外排。 ④养殖床调湿补充用水 本项目生产用水主要为养殖床调湿补充用水。 根据建设单位提供资料，蚯蚓养殖面积约7000m2，养殖床补充水1.2kg/d·m2，则养殖床喷淋用水量为8.4t/d（2100t/a）。其中1645t/a来源于渗滤液、渗出液收集，200t/a来源于生活污水，剩余255t/a来源于初期雨水，养殖床调湿补充用水蒸发损耗，无生产废水产生。 ⑤抑尘用水 项目筛分、包装作业会有一定的粉尘产生，为有效减少作业、筛分车间的粉尘，筛分车间配备雾炮机 1 台用于移动式喷雾抑尘，根据业主提供的统计数据，喷洒用水量约为1t/d，则年用水量为250t/a，抑尘用水部分被蚯蚓粪吸收，部分蒸发进入大气，无废水排放。 ⑥初期雨水 参照《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办[2023]71号）第九条，初期雨水池容积可按照污染区域面积与一次降雨初期15-30分钟的降雨深度的乘积设计，其中降雨深度一般按10-30毫米设定。本项目污染区汇水面积取建筑物占地面积10000平方米。降雨深度按10mm计，则初期雨水产生量约100m3/次。间歇降雨频次以10次/年计，则建设项目初期雨水收集量为1000m3/a。本项目拟新建一座容积为105m3的初期雨水池，建成后满足要求。 （4）废水治理设施可行性分析 化粪池：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第池依此顺流至第二池，其各池的主要原理： 第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵:化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 第二池：进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。 废水监测要求:根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002），本项目生活污水经化粪池处理后回用于养殖不外排，渗滤液经渗滤液收集池（容积约1m3）收集后回用于养殖，不外排。不进行监测。 表4-11 水污染物监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 指标; 标准限值mg/L; 标准名称. 雨水; 雨水排口; pH、COD、SS、石油类; 1次/月; COD; 20; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. SS; /. 石油类; 0.05. 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. （5）结论 本项目在采用上述措施后，对周边地表水环境影响较小。 三、噪声污染源源强分析 （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： a）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级，dB（A）； LA（r0）—r0处A声级，dB（A）； A—倍频带衰减，dB（A）。 b）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 c）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 d）在环境噪声预测中各噪声源的作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离，m； r—预测点与噪声源的距离，m。 - 预测参数 ①噪声源强 本项目在生产过程中产生的噪声主要来自装载机、上粪机等，根据类比调查，其噪声声级在75~85dB(A)之间，具体见表4-12。 |

|  | 表4-12工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号参数; 数量; 声功率级 dB(A); 声源控制措施; 距最近厂界距离（m）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）. 东; 南; 西; 北. 1; 装载机; --; 2; 80; 优先选择用低噪声设备；车间隔声、减振垫; 29; 19; 304; 44; 生产时同步运行; 25. 2; 上粪机; --; 2; 75; 20; 33; 318; 28; 25. 3; 出蚓机; --; 2; 80; 211; 36; 123; 34; 25. 4; 排水泵; --; 2; 75; 180; 32; 159; 36; 25. 5; 包装机; --; 2; 85; 40; 28; 294; 33; 25. 6; 铲车; --; 2; 80; 31; 35; 301; 22; 25. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②降噪措施 本项目噪声源主要来自挤出机、吸料机、风机等设备，其噪声声级在75~85dB(A)之间。项目采取的主要噪声防治措施为：①选用低噪声设备、低噪声工艺；采用声学控制措施，如对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施；改进工艺、设施结构和操作方法等；②用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面，对设备基础设置减振措施，可起到减振作用；③物料装卸时应轻抓轻放，以减轻对周边环境的影响；④合理安排工作时间；⑤厂内设置绿化带；⑥设置声屏障等措施，包括直立式、折板式、半封闭、全封闭等类型措施。采取上述隔声、降噪措施后，厂界噪声可以达标排放。 （3）噪声预测结果 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，综合考虑隔声和距离衰减的因素，噪声源强分析如下表所示。 表4-13采取措施后对厂界的影响值（dB（A）） 序号; 噪声源; 等效源强dB（A）; 降噪量dB（A）; 降噪后等效源强（m）; 距离衰减后预测点贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北. 1; 装载机; 83.0; 25; 58.0; 28.8; 32.4; 8.4; 25.1. 2; 上粪机; 78.0; 25; 53.0; 27.0; 22.6; 3.0; 24.1. 3; 出蚓机; 83.0; 25; 58.0; 11.5; 26.9; 16.2; 27.4. 4; 排水泵; 78.0; 25; 53.0; 7.9; 22.9; 9.0; 21.9. 5; 包装机; 88.0; 25; 63.0; 31.0; 34.1; 13.6; 32.6. 6; 铲车; 83.0; 25; 58.0; 28.2; 27.1; 8.4; 31.2. 贡献值; --; 35.0; 37.5; 19.5; 36.5. 建设项目生产设备产生的噪声经墙体隔声、隔声罩隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及敏感目标造成大的影响，可以做到噪声不扰民。 （3）监测计划 ①根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-14 污染源监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 排放口类型; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; /; 1次/季度，2次/天，昼间一次; /. ②“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、废水污染源、噪声污染源制定验收监测计划。本项目噪声监测点、监测项目及监测频次见下表。 表4-15 验收监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 点位数; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 4; 连续2天 昼间一次. 四、固体废弃物污染源源强分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的固体废物类别。 建设项目营运期固废包括：废包装袋、废包装桶、职工生活垃圾。 （1）废包装袋 本项目蘑菇渣、河藕渣等原料拆包后产生废弃包装袋，约产生30000个吨袋，单个吨袋重量约为2kg，废弃包装的产生量约为60t/a，定期交由一般固废处置单位处置。 （2）废包装桶 本项目使用EM除臭剂过程中会产生废包装桶，根据EM除臭剂年用量及包装规格估算本项目废包装桶年产生量约为1000个，单个包装桶重量约1.5kg，则废包装桶产生量为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废包装桶属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目拟聘用职工20人，全年工作天数以250天计，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为5t/a，收集后委托环卫部门清运处置。 建设项目副产物产生情况见表4-16，建设项目营运期固废排放情况见表4-17。 表4-16 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 废包装袋; 原料拆包; 固态; 包装袋; 60; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废包装桶; 除臭剂包装; 固态; 塑料桶; 1.5; √; /. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 瓜皮纸屑等; 5; √; /. 表4-17 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装袋; 一般固废; 原料拆包; 固态; 包装袋; 《关于发<布固体废物分类与代码目录>的公告》生态环境部公告2024年第4号; —; SW17; 900-002-S62; 60. 2; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 瓜皮纸屑等; —; SW64; 900-099-S64; 5. 3; 废包装桶; 危险废物; 除臭剂包装; 固态; 塑料桶; 根据《国家危险废物名录》（2021年）鉴别; T/In; HW49; 900-041-49; 1.5. 固废处置情况 项目固体废物利用处置方法见表4-18。 表4-18 建设项目营运期固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 估算产生量（t/a）; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 瓜皮纸屑等; 60; 环卫清运. 2; 废包装袋; 一般固废; 原料拆包; 固态; 包装袋; 0.5; 委托一般固废处置单位处置. 3; 废包装桶; 危险废物; 除臭剂包装; 固态; 塑料桶; 1.5; 委托有资质单位处置. 固废暂存场所（设施）环境影响分析 （1）一般固废暂存场所要求 厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物暂存场所要求 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑤建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑥在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑦危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 运输过程的环境影响分析 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物编号、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 委托处置的环境影响分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《国家危险固废名录》（2021版），项目产生的危废由有资质的单位进行处理处置，不自行处置。 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，本项目所有危废必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省如皋市，周边能够处理本项目危险废物的单位为南通九洲环保科技有限公司与上海电气南通国海环保科技有限公司。危废处置单位情况见下表。 表4-19 项目周边危废处置单位情况表 危废处置单位情况; 单位名称; 上海电气南通国海环保科技有限公司. 许可量（t/a）; 10000; 地址; 老坝港滨海新区（角斜镇）滨海东路6号. 经营范围; 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等. 单位名称; 南通九洲环保科技有限公司. 许可量（t/a）; 20000; 地址; 南通市如皋市城北街道规划路1号. 经营范围; 共计20大类（HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW45、HW49（不含900-038-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49））. 本项目产生的危废可根据实际情况委托上述公司处置。 污染防治措施及其经济、技术分析 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①一般固废贮存场所（设施）污染防治措施 建设项目新建一座50m2的一般固废贮存场所，一般固废库暂定位于厂区西侧，贮存场所贮存能力满足要求。 本项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场地使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 废包装袋，一年转运一次，1m2面积储存量约3t，则废包装袋贮存面积约20m2，本项目所产生的一般固废仓库共需20m2，新建50m2一般固废仓库可满足贮存要求。 ②危险废物贮存场所（设施）污染防治措施 建设项目新建一座50m2的危险废物贮存场所，危废仓库暂定位于厂区西侧，贮存场所贮存能力满足要求。 本项目危险废物贮存场所应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合（GB18597- 2023）标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危险废物贮存场所要求：建设项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，试行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物 100%得到安全处置。 废包装桶：废包装桶采用托盘贮存，每季度转运一次，每次约250个废包装桶，废包装桶贮存区面积约为21m2。 综上分析，本项目所产生的危废仓库共需21m2。本项目新建危废仓库面积约50m2可以满足贮存要求。 根据原国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 表4-20 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志. 厂区门口; 提示标志. 危险废物暂存场所; 警示标志. 危险废物贮存分区标志. 本项目与苏环办【2024】16号文相符 表4-21 与苏环办【2024】16号相符性分析 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)、鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB 34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理; 本项目产生的固体废物种类、数量、来源和属性等详细评价见前文。本项目废包装桶托盘贮存。本项目严格执行危险废物转移制度，建立电子档案，做好危废相关的手续及存档。本项目危险废物均交由有资质单位处置。; 符合. 2; 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨; 本项目废包装桶托盘贮存于危废仓库中。; 符合. 3; 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行; 本项目在日常的运营管理过程中，严格执行危险废物转移电子联单制度，通过江苏省污染源“一企一档”管理系统“环保脸谱”企业端实现危险废物从生产到贮存信息化监管。; 符合. 4; 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门; 本项目不属于危险废物环境重点监管单位。; 符合. 由上表可知，项目建成后固体废物处置可落实，因此对周边环境影响较小。 5、地下水和土壤环境影响分析 （1）根据工程分析结果，本项目对地下水、土壤环境影响源项及影响途径见下表4-15。 表4-15 本项目土壤、地下水环境影响源项及影响途径 污染源; 污染物类型; 污染物名称; 污染途径; 备注. 渗滤液、渗出液; 废气; NH3、H2S、颗粒物、非甲烷总烃; 大气沉降; 连续. 废水; 有机物质; 地面漫流; 事故. 土壤; 重金属; 垂直入渗; 事故. /; /; 其他; /. （2）地下水防治措施 ①源头控制措施 为确保建设项目不对土壤、地下水造成污染，拟采取以下源头控制措施： A、严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤及地下水。 B、应采取严格的防渗漏等处理措施，各类固体废物严禁露天堆放，最大限度地防止研发及暂存过程中的跑冒滴漏。 ②分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），划分为重点防渗区、 一般防渗区、简单防渗区。地下水污染防渗分区参照表4-16确定。 表4-16 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术措施. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据上述地下水污染防渗分区参照表，本项目分为简单防渗区和重点防渗区。防渗分区划分及采取的防渗措施见表4-17。 表4-17 防渗区划分及设计采取的防渗措施一览表 防渗分区; 本项目分区; 污染类型; 处理措施. 重点防渗区; 腐熟车间、养殖大棚、导流沟、渗滤液收集池、危废仓库; 持久性有机物污染物; 采用防水钢筋混凝土层加防渗环氧树脂层相结合的方式进行防腐，混凝土渗透系数 K≤1×10-7cm/s. 简单防渗; 工具房; 其他类型; 一般地面硬化. 6、生态 本项目位于江苏省如皋市磨头镇曹石村17组，用地范围内无生态环境保护目标，对周围生态环境基本不产生影响。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) ，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-18确定评价工作等级。 表4-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，且当危险物质数量与临界量的比值Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。 危险物质数量与临界量的比值Q： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 项目Q值计算结果见下表所示。 表4-19 危险物质与临界量比值 序号; 危险物质名称; 最大存在总量(t); 折算量qn（t）; 临界量Qn(t); qn/Qn. 1; 危险废物[1]; 0.375; 0.375; 50[2]; 0.0075. 2; EM除臭剂; 乙醇; 6.25[3]; 0.3125; 100; 0.003125. 3; 双氧水; 0.9375; 200; 0.0046875. 合计; 0.0153125. 注：[1]企业危废最大存在量根据转移周期进行核算； [2]危险废物参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”，临界量取50t”。 [3]本项目EM除臭剂每季度购买一次，一次最大存储量6.25t。 本项目Q=0.0153125，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### 环境风险识别 ### 风险识别范围包括物质危险性识别，生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。物质危险性识别包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。生产系统危险性识别包括：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。危险物质向环境转移的途径识别包括：分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 本项目主要危险物质环境风险识别见下表。 表4-20 建设项目主要危险物质环境风险识别 序号; 风险单元; 涉及危险物质; 可能影响环境的途径. 1; 危废仓库; 废包装桶等; 火灾/泄漏等引起的伴生/次生污染物排放. 2; 厂区; EM除臭剂; 火灾/泄漏等引起的伴生/次生污染物排放. 对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求：“企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”要求。 表4-21 建设项目安全风险辨识表 序号; 环境治理设施; 本项目涉及的设施; 是否存在安全风险; 存在的安全风险. 1; 粉尘治理; 雾炮喷淋; /; /. 2; 有机废气治理; 不涉及; 是; 火灾. 3; 污水治理; 不涉及; /; /. 4; 脱硫脱硝; 不涉及; /; /. 5; 煤改气; 不涉及; /; /. 6; RTO焚烧炉; 不涉及; /; /. 企业在项目竣工前应根据江苏省生态环境厅 江苏省应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）做好环境治理设施安全风险评估论证，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行及污染物达标排放，同时做好与应急部门的应急联动工作。 典型事故情形分析 A、危险废物、原料泄漏事故风险分析本项目原料存放及生产过程中产生的危险废物中含有一定的有毒有害物质。倘若在运营过程中不注意收集、储存，随意堆放，容易造成危险废物与原料仓库中的有毒有害物质渗入地下，污染土壤和地下水。倘若运输、处置过程中未能做好防渗措施，容易导致危险废物沿运输路线泄漏，对沿线环境造成污染。倘若液态物料中的有毒有害物质进入雨水系统，随雨水流出，容易污染周围地表水环境。 B、火灾、爆炸等安全事故引发的次生污染发生火灾、爆炸等安全事故后，泄漏物料、消防尾水会通过雨水管道排入周边河道。泄漏物料中的有毒有害挥发性有机物将会对有关区域作业人员的健康产生不利影响，如进一步挥发至室外，会导致周边大气环境中的挥发性有机物浓度增加，造成空气环境污染。发生火灾、爆炸时产生的CO及其他有害烟尘气体，可造成大气环境污染和人员中毒伤害。 C、废气事故排放风险分析本项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着生产设备停止工作，废气超标排放或无组织排放的现象将逐渐减少。 D、地下水及土壤环境风险分析本项目腐熟车间、养殖区按《蓄禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）标准要求进行规范化建设，并定期对防渗层进行检修，因此厂区发生防渗措施的概率极低，对地下水及土壤产生影响的可能较小。 E、地表水环境风险分析本项目突发环境事件的类型主要是火灾爆炸和泄漏次生的环境污染物事故，物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法将直接导致泄漏的物料转移至消防水，若消防水从清下水排口外排，会对周围水环境造成污染。为避免事故状况下泄漏的有毒物质及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。拟建项目建设一座事故池，发生事故时能够全部收集事故池内。在事故工况下，消防废水通过事故废水收集管线进入事故池，事故池能够满足事故废水收集要求。 企业应根据要求设置紧急切断阀，一旦发生泄漏立即切断运输管线，防止更多的物质进入水体。并立即启动应急预案，设置围栏、抛洒黄砂等对泄漏物质进行截流、疏导和收集。采取相应措施，尽量将影响降至最低。 环境风险防范措施 A、机构设置 项目在建成后，为能有效预防突发事件发生，并能做到在事件发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事件所带来的损失，企业按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立应急救援小组，公司级突发环境事件应急救援组织体系包括指挥组和专业救援组。指挥组负责现场全面指挥；专业救援组负责事故控制、救援和善后处理。专业救援组又编为应急处置组、应急保障组、环境应急监测组、医疗救护组四个行动小组。 - B、原料暂存场所风险防范措施 - ①所有化学品轻拿轻放，并注意关门。 - ②对操作人员进行系统教育，对贮存容器的性能和贮存物品的尖锐性加强认识和巡检，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。 - ③液体化学品放置在防漏托盘上，注意固体液体分架摆放，避免意外泄漏对环境的影响。 - C、废气处理设施非正常运行预防措施 - ①建设单位应制定科学有效的废气处理操作规程，严格执行。一旦发现废气有超标排放的可能，及时采取治理措施，避免超标排放。 - ②定期对废气处理装置进行日常维护保养工作，确保废气处理装置保持良好的运行状态。若发现故障，应立即进行维修并定期进行后期维护。 D、火灾和爆炸的预防措施 - a.设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 - b.应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 - c.要有完善的安全消防措施。厂区内各车间及仓库应设置水消防系统和ABC类干粉灭火器等。 E、水环境风险防范措施 发生事故时，消防废水等可能从雨水管网进入附近水体，应保证雨水排口的阀门处于关闭状态，事故池应急阀门处于开启状态，将事故废水收集至事故池，事故废水委托清运。 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)，事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1—最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3（本项目原料不涉及以储罐存贮的物料）； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；（则本项目最大消防用水量为108m3）； 根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）表10.1.5 不同建筑的设计火灾延续时间，甲、乙、丙类仓库及甲、乙、丙厂房设计火灾延续时间为3h；丁、戊类仓库及厂房设计火灾延续时间为2h。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），根据表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量（L/s），本次项目室内消火栓消防水用量为10L/s，室外消火栓按照15L/s计； 本项目为车间为丁类厂房，发生火灾时候，考虑室外消防废水，根据表 3.6.2丙类厂房火灾延续时间为2h，则本次项目最大消防用水为V2=25×3600×2/1000=180m3。 V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；（厂区雨水管道全长约750m，直径为400mm，则V3取值为 94.2m3） V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3（本项目无生产废水，则V4取0m3）； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF 式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—区域面积，公顷，本项目涉及污染物的汇水面积约1公顷； 如皋市年平均降雨量1000 mm，年平均降雨日数为150天，故平均日降雨量为6.67 mm。 V雨=10qF =66.7m3 发生事故时可能进入该废水收集系统的降雨量为66.7m3，该部分水能够全部进入初期雨水池，故V5=0。 V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝（0+180-94.2）+0+0=85.8m3 经计算，厂区所需事故池总容积为85.8m3，考虑最不利情形，本项目建议建设单位应建设不小于90m3的事故水池，能满足事故废水收集的要求。通过完善事故废水收集、处理、排放系统，保证发生泄漏事故时，泄漏物料能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。事故废水及消防废水收集进入事故应急池。本项目需准备应急泵，事故时可将事故废水及消防废水泵入事故应急池，且事故应急池内设置应急阀，并与雨水管网相连接，设置切换阀。事故状态下，废水随雨水进入雨水管网时，需立即关闭雨水排口，并打开事故应急池的应急阀，将受污染的雨水引入事故应急池，待事故结束后，再打开应急阀，将废水委托资质单位处理。 事故应急池平时空置，事故应急池需采取钢筋混凝土结构，采用相应的防渗措施，且事故池地下设计，满足自流要求，发生事故时废水可自流进入事故池，收集的事故废水委外处理。 F、三级防控措施 为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取三级防控措施。 一级防控措施：各生产车间液体物质底部设有防渗托盘，少量泄漏时，防渗托盘可及时收集，若少量泄漏到地面，使用应急沙及时收集，确保泄漏物控制在化学品仓库内，当企业发生化学品物料泄漏等事故时，启动一级防控措施，防止对土壤、地下水等造成环境污染。 同时，厂区发生事故时，切断事故废水与外部的连接通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂区内，同时在厂区雨水排口需设置 1 个自动式切换闸门，事故工况下关闭闸阀，防止事故工况下废水外溢至厂区外造成环境污染。 二级防控措施：厂区需设置1座事故应急池，将事故状态下的各类废水收集至事故池内，将污染控制在厂区内，防止生产事故泄漏物料和事故废水造成的环境污染。万一有消防废水溢出雨水管道，进入市政雨水管网，采样封堵气囊进行封堵。 三级防控体系：企业三级防控体系充分利用如皋市磨头镇人民政府资源。若雨水泄漏外溢厂区外，可采样封堵气囊封堵外部雨水管道，防止事故废水排入周边河流。 - G、地下水和土壤环境风险防范措施针 - 对可能造成的地下水和土壤污染，项目采取“源头控制、分区防渗”措施，加强土壤和地下水环境的监控、预警： - ①从源头上控制污染物产生和扩散，减少了污染物排放量。 - ②对厂区可能产生污染的地面企业已经进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的废水收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的废水与潜在污染物渗入地下。 H、危险废物环境管理风险防范措施 根据公司实际情况，本评价提出如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 ②针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。 ③制定严格的操作规程，操作人员进行必要的培训后方可进行使用。 ④制定突发环境事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 I、环境风险监控措施 公司目前对环境风险源的监控主要采用人工监控与自动监控相结合的方式，公司安排专职人员进行24小时值班，并在厂区内部安装 24 小时自动监控系统。 ①火灾报警系统：本公司厂房设有火灾手动报警按钮，人员巡查时发现泄漏引起火灾后，立即击碎附近报警按钮玻璃，其报警信号立即传送到消防泵房，消防泵立即自动启动，确保消防管网水源、压力用于紧急灭火。 ②消防灭火系统：在厂房、仓库配备灭火器材、消防器材，并定期检查，确保各器材正常使用。公司消防员专门建立消防台账，定期组织人员对重点区域进行消防检查。 ③视频监控系统：本公司在仓库、车间设置了视频监控系统，可在控制室进行实时监视。警卫室视频显示器可对整个厂区重点部位进行24小时监视。 ④雨水排口设置闸控，一旦发生事故时，紧急关闭雨污排口闸控。 ⑤厂区需设有应急池，一旦物料泄漏，冲洗废水或消防废水打入事故池，污水收集池失效导致事故废水泄漏，打入废水收集池。 公司安环部对各环境风险源进行定期检查或不定期的抽查。 针对关键装置、要害部位等可能发生重大突发事件，确定相应的危险目标，如可能发生火灾、爆炸以及有毒有害物品泄漏、大面积急性中毒等危险目标。按照环保要求，认真排查公司所有环境安全风险源，针对不同环境安全风险源，制定切实可行的突发环境事件应急预案；定期开展环境安全教育。 J、应急联动衔接体系 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）, 《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电 (2022) 17号）等文件，企业建立车间、厂区、磨头镇三级响应的风险防范体系。 ①车间级突发环境事件是指厂区内生产装置或车间范围内发生的对周边环境造成的危害较小的一般事件。事故发生后，主要由车间或现场操作人员进行应急处置，必要时可请求公司各应急救援小组协助。 ②厂区级环境突发事件是指对企业生产和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，事故控制及其对生产、社会、环境产生的影响依靠车间内自身力量不能控制，需要厂部或相关方面救援力量进行协助处置的事件。 当发生厂区级突发环境事件时，原则上由企业内部组织应急救援力量处置，应急指挥部视事故态势变化请求当地政府及上一级主管部门，由其调动应急、安全、生态环境、消防、公安和医疗等相关力量进行支援。 ③社会级突发环境事件是指对企业的生产和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到周围环境和人员安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应急救援力量和资源进行应急处置的突发事件。当发生社会级突发环境事件时，企业内部应急力量予以先期处置，并由应急指挥部第一时间向当地政府及上一级主管部门对突发事件进行上报，报告内容包括突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施等，并请求当地政府及上一级主管部门，由其调动环保、应急、安全、消防、公安和医疗等相关力量进行支援，企业应协助相关部门进行事故应急处置工作。 ④目前磨头镇逐步建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。 ⑤为了更好的进行环境风险管理，磨头镇构建与南通市如皋生态环境局、如皋应急管理局对接的应急体系，协调本区域和地方力量，共同应对风险。建立应急资源动态管理信息库，应急资源不仅包括应急物资等，还包括信息沟通系统、应急专家等。建设完善的信息沟通网络，确保事故信息能及时反映到管理中心。 环境应急管理制度 A、应急预案编制、修订和备案要求 企业需按照《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2024]5 号）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发[2023]7号）等要求，本次建成后，制定环境应急预案，并报区域生态环境局备案。 突发环境事故应急预案包括了应急综合预案、专项预案和现场处置预案、应急预案编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告等组成。应急综合预案是针对环境风险种类较多、可能发生多种类型突发事件制定的应急预案，包括应急组织机构及职责、预案体系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。专项现场处置应急预案（水污染专项、大气污染专项等）是针对危险性较大的重点场所的应急预案，包括危险性分析、可能发生的事件特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。应急综合预案是总体性应急预案，现场处置预案是针对某一场所的具体预案，应急综合预案和现场处置预案之间相互协调、互为补充完善。 B、应急监测 企业发生突发环境事件时，企业不具备应急监测能力，委托有资质单位进行监测。 ①水环境污染事故应急监测 表4-22水环境污染事故监测方案 监测断面; 监测项目; 事故类型. 厂区雨水排口处; pH、COD、SS、氨氮、石油类; 生产火灾、爆炸事故、化学品泄漏等产生的消防废水泄漏. ②大气环境污染事故 发生液体泄漏引发的气体泄漏事故性排放时，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。 表4-23大气环境污染事故监测方案 事故等级; 监测点位; 监测频次; 监测因子; 追踪监测. 三级事故; 废气排放口、事故发生地、污染物浓度的最大处; 连续监测 2 天、每2 小时采样一次; 颗粒物、CO、非甲烷总烃、NH3、H2S; 连续监测 2 次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止. 二级事故; 事故发生地最近的居民居住区或其他敏感区. 一级事故; 事故发生地的下风向; 连续监测 2~3 天. 事故结束后; 废气排放口、事故发生地上风向的对照点; 2 次/应急期间; —. ③应急物资装备和人员要求 应急物资装备：本项目建成后，按照规范设置应急物资，主要物资如下： 表4-24本项目应急物资一览表 应急物资名称; 数量（个/套）. 个人防护装备器材; 正压式呼吸器; 1. 防毒面具; 1. 安全帽、安全带; 3. 警戒绳、安全绳; 10m. 堵漏、收集器材/设备; 消防沙; 25kg. 消防铲; 1把. 活性炭; 10kg. 应急监测/在线监控设备; 摄像头; 若干. 可燃气体泄漏报警器; 若干. 常用应急物资; 防毒口罩; 5个. 急救箱; 1个. 应急照明; 2个. 水泵; 1个. 应急电缆; 1套. 人员要求：企业需成立突发事件应急救援队伍，公司进一步加强开展环境应急处置人员培训，定期聘请安全、环保、应急救援方面的专家到公司进行讲课，主要培训内容：安全生产法律法规、条例；应急预案案例分析；应急救援的基本知识；安全防护知识等。每次培训结束针对培训内容进行考试，考试成绩纳入年终考核。 隐患排查制度 A、建立突发环境事件隐患排查制度 企业需按照《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》开展隐患排查，企业在下一步过程中细化隐患排查。 隐患排查内容：从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施（大气环境、水环境）两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。 隐患排查方式和频次：综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。 日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。企业可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。 B、加强宣传培训和演练 建设单位应当定期就企业突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。 由安全环保部门每季度组织一次环境保护科普宣传教育工作，由应急管理部门或机构每半年进行一次环保应急处置等相关培训，每年定期组织全厂员工进行关于化学品泄漏进行封堵处置，故障废气治理设施的快速关停维修保障，防止废水外排至厂区外的封堵处置、厂区人员应急疏散与急救等各种类型的环境风险事故针对性的应急演练。 C、建立档案 及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。 应急培训、演练和台账记录要求 ①应急培训 公司应组织对员工应急预案的培训与宣传教育，培训应形成详细台账记录，记录培训时间、地点、内容、参加人员、考试评估等情况。公司至少每年组织一次应急救援方面的培训考核。 a.应急响应人员的培训 b .员工应急响应的培训 c .周边人员应急响应知识的宣传 ②应急演练 a.演练方式 桌面演练、单项演练、综合演练。 b.演练内容 物料泄漏及火灾应急处置；通信及报警信号联络；急救及医疗；现场洗消处理；防护指导，包括专业人员的个人防护和普通员工的自我防护；各种标志、警戒范围的设置及人员控制；厂内交通控制及管理；模拟事件现场的疏散撤离及人员清查；向上级报告情况及向友邻单位通报情况。 c.演练范围与频次 公司综合演练、桌面演练每年组织一次；单项演练根据实际情况组织开展，每年不少于一次。 应急演练评估和总结：应急救援指挥部根据评估报告，组织参演部门对演练进行总结，提出修改预案的建议，并写出书面报告。报告作为预案修订的重要依据之一。 演练记录、评估报告、书面总结应当与预案一并存档保存。 环境风险标志标牌设置 企业应对厂区相关环境风险防范设施设置并完善标识标牌，如事故应急池、雨污闸阀等，标明名称、功能、数量、相关参数等信息。同时针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。应急处置卡应置于岗位现场明显位置。 风险管理制度 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： - 严格按照防火规范进行平面布置，远离火种、热源。不宜大量储存或久存。禁止在仓库使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 - 定期检查、维护仓库储存区设施、设备，以确保正常运行。 - 安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 - 在项目正式投产运行前，制定出正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 - 设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。 - 对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，增强职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 - （7）加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 竣工验收 风险防治措施竣工环保验收“三同时”一览表见表4-25。 表4-25 环境风险管理措施“三同时”竣工验收一览表 类别; 措施. 环境风险防范措施; 厂区液体泄露预警措施. 事故应急措施; 事故池90立方米，设置危险源警示标志、配备应急物资、编制事故应急预案，并演习. 环境管理（机构、监测能力等）; 厂区内需要设置专职环保人员1-2名，负责环境保护监督管理工作。本工程运营期的环境保护和防治污染设施由建设单位实施，环保监督部门为当地环保主管部门。. 编制突发环境事件应急预案并备案，配备应急物资. 定期进行隐患排查. 定期组织员工进行应急演练. 结论 由于本项目具有潜在的火灾产生的二次污染及泄漏事故。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、设置事故池、制定风险应急措施等方法防范事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，综上可知，本次项目在制定环境风险预案与应急措施，并与区域事故应急预案相衔接，落实上述所提出的各项环境风险防范对策措施后，本项目环境风险是可防控的。 8、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表详见表4-26。 表4-26 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 新建蚯蚓养殖项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 大气污染物; 无组织排放; NH3、H2S、臭气浓度; 原料采取密闭车辆运输，在生活污水处理厂污泥中加EM菌剂，减少生活污水处理厂污泥中细菌生长散发恶臭气体；采用人工喷淋或移动式喷雾器来喷洒生物除臭剂，有效控制臭味散发，同时采用蚯蚓粪覆盖除臭，能达到有效的除臭效果，厂区四周绿化，种植吸附能力较好的高大乔木和灌木等措施后无组织排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 10; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行. 颗粒物; 雾炮喷淋; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 2. 水污染物; 生产废水; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 经厂区化粪池预处理后，混料于蚯蚓饵料发酵，不外排; /; 3. 噪声; 设备噪声; 噪声; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 噪声达标; 5. 固体废物; 一般固废暂存区; 面积50m2; 委托一般固废处置单位处置; 2. 危废仓库; 面积50m2; 委托有资质单位处置; 3. 污水管网雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; —; —; —. 总量平衡具体方案; —; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离; —; —. 卫生防护距离; —; —. 环保投资合计; 25. 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | NH3、H2S、臭气浓度 | 喷洒微生物除臭剂；酶的生物作用；加强厂区管理等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | 雾炮喷淋 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 厂区内，厂房外 | 非甲烷总烃 | 加强通风、指数绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经厂区化粪池预处理后，混料于蚯蚓饵料发酵，不外排 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 减震垫，隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装袋 | 委托一般固废处置单位处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施， 即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程 度和污染物特性对项目进行分区防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对设备的维修管理，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证各装置的正常运转； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），办公室内配置一定数量的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ③当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119，并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，使用灭火器及沙土即可。 ④厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照各污染物排放情况设置标识标牌。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3（无组织） | / | / | / | 0.5528 | / | 0.5528 | 0.5528 |
|  | H2S（无组织） | / | / | / | 0.0635 | / | 0.0635 | 0.0635 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 60 | / | 60 | 60 |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | 1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。